# 鉴频电路

## 拓扑描述

由 限幅放大级 U1、移相网络（LC 谐振或 RC 移相）N1、乘法器（相位比较器）M1 或双调谐斜率网络、低通滤波器 A1 组成，把调频信号的瞬时频率偏移转换为成比例的电压，是 FM 解调的核心单元。电路共有 7 个关键节点：节点① 调频信号输入节点（接限幅放大级）；节点② 限幅输出节点（限幅器输出并联两路：一路直通乘法器，一路经移相网络）；节点③ 移相输出节点（N1 输出接乘法器一个输入）；节点④ 鉴频输出节点（乘法器输出接低通）；节点⑤ 低通输出节点（恢复的基带）；节点⑥ 电源节点 +VCC；节点⑦ 地节点 GND。

各元件管脚连接：U1（限幅放大级） 输入脚接节点①、输出脚接节点②，电源脚接节点⑥、地脚接节点⑦；N1（移相网络） 输入脚接节点②、输出脚接节点③，其在中心频率处产生 90° 相移；M1（乘法器/相位比较器） 的一输入脚 X 接节点②（直通信号）、另一输入脚 Y 接节点③（移相信号）、输出脚接节点④，电源脚接节点⑥、地脚接节点⑦；若采用 斜率鉴频器（双调谐斜率网络），则用谐振曲线斜坡把频偏转为幅度变化后再检波；A1（低通滤波器） 输入脚接节点④、输出脚接节点⑤，去加重网络接于节点⑤。

由此构成”限幅后经移相网络与乘法器比较相位差、把瞬时频偏线性转换为电压再低通”的正交鉴频（FM 解调）组态，输出 vo(t)=Kd Δf(t)。

## 工作原理

正交鉴频器利用移相网络在中心频率处产生 90° 相移，偏离中心频率时相移改变，乘法器比较输入与移相信号的相位差，输出与频偏成正比的电压；斜率鉴频器则利用谐振曲线斜坡把频率变化转为幅度变化后再检波。

## 关键计算公式

- 鉴频器输出：

vo(t)=Kd⋅Δf(t)

- 正交鉴频相位差（Q 品质因数、f0 中心频率）：

Δϕ≈2Qf0Δf

- 鉴频线性区带宽:

BWlinear≈f02Q

- 鉴频 S 曲线斜率（灵敏度）：

S=ΔvoΔf

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Kd​ | 鉴频灵敏度 | V/Hz |
| Δf​ | 频偏 | Hz |
| f0​ | 中心频率 | Hz |
| Q​ | 品质因数 | — |
| S​ | S 曲线斜率 | V/Hz |

## 元件调整影响

- 谐振回路 Q 增大 → 鉴频斜率（灵敏度）增大，但线性区变窄。

- 中心频率 f0 偏移 → S 曲线不对称，产生直流偏置与非线性失真。

- 限幅不足 → 幅度起伏转换为输出噪声，信噪比下降。

- 乘法器增益增大 → 输出幅度增大，但可能超出线性区。

- 低通滤波器带宽过窄 → 基带高频分量被滤除，信号失真。

## 典型参数示例

- 取 Q=30、f0=10.7 MHz：BWlinear≈10.7×106/(60)≈178 kHz。

- 取 Kd=0.1 V/kHz、Δf=50 kHz：vo=5 V。

## 常见器件型号

- 调频中放/鉴频 IC：MC3359、SA604、TDA7000。

- PLL 鉴频：NE565、CD4046。

- 乘法器：MC1496。

## 注意事项

- S 曲线线性区需覆盖最大频偏，否则高端/低端频偏产生失真。

- 限幅器应放在鉴频前，消除幅度干扰并稳定工作点。

- LC 并联谐振对温度敏感，需稳定谐振回路参数或用 PLL 鉴频。

- 比例鉴频自带限幅能力，适合低成本调频广播收音机。

## 参考资料

- Wikipedia: Frequency modulation。

- 《通信电子线路》（张肃文）。

- NXP SA604 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729