# FSK 解调电路

## 拓扑描述

由 带通滤波器（或两个分支滤波器）F1、限幅器 U1、鉴频器 U2（或 PLL/正交检波器）、抽样判决器 U3 组成，按功能分为滤波、限幅、鉴频与判决四类。电路共有 7 个关键节点：节点① 已调信号输入节点（接收的 FSK 信号）；节点② 滤波输出节点（带通滤波输出）；节点③ 限幅输出节点（限幅器输出接鉴频器）；节点④ 鉴频输出节点（鉴频器输出为随频偏变化的电压）；节点⑤ 判决输出节点（抽样判决输出二进制基带）；节点⑥ 电源节点 +VCC；节点⑦ 地节点 GND。

各元件管脚连接：F1（带通滤波器） 输入脚接节点①、输出脚接节点②；U1（限幅器） 输入脚接节点②、输出脚接节点③；U2（鉴频器） 输入脚接节点③、输出脚接节点④，其参考零点对应中心频率；若采用 PLL 鉴频器，VCO 输出反馈与输入比较、环路误差电压即为鉴频输出；非相干法可用两个中心频率匹配滤波支路分别检波后经比较器比较幅值得出判决；U3（抽样判决器/比较器） 信号输入脚接节点④、门限脚接零（或中点）门限、输出脚接节点⑤、时钟脚接位同步信号；各单元电源脚接节点⑥、地脚接节点⑦。

由此构成”FSK 信号经滤波、限幅、鉴频（或匹配滤波）与门限判决恢复二进制基带”的频移键控解调组态，两频率分别对应正负输出电压。

## 工作原理

鉴频器输出的电压正比于瞬时频偏，对应两个频率 f1、f2 分别输出负、正电压，判决器以零（或中点）为门限区分符号。非相干法可用两个匹配滤波支路分别检波后比较幅值得出判决。

## 关键计算公式

- 鉴频输出与频偏关系：

vo(t)=Kd⋅Δf

- 2FSK 调制指数：

h=f2−f1Rb

- 相干 2FSK 误码率（相干 BFSK，需本地载波同步）：

Pe=QEbN0

- 非相干 2FSK 误码率（非相干 BFSK，检波无载波同步）：

Pe=12e−Eb/(2N0)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Kd​ | 鉴频灵敏度 | V/Hz |
| Δf​ | 频偏 | Hz |
| f1,f2​ | 两个键控频率 | Hz |
| Rb​ | 码率 | bit/s |
| Pe​ | 误码率 | — |

## 元件调整影响

- 频偏 Δf 减小 → 两符号区分度下降，误码率上升。

- 鉴频线性区变窄（Q 过大） → 大频偏被压缩，判决余量不足。

- 带通滤波器带宽过窄 → 码间串扰增大，性能退化。

- 判决门限偏移 → 0/1 误判不对称，误码率上升。

- 本地参考频率漂移 → 鉴频零点偏移，引入偏置误差。

## 典型参数示例

- 取 Eb/N0=10（非相干）：Pe=0.5e−5≈3.4×10−3。

- 取 f1=2.019 MHz、f2=2.021 MHz、Rb=2 kbit/s：h=2000/2000=1。

## 常见器件型号

- PLL 鉴频：NE565、XR2211（FSK 解调专用）。

- 鉴频 IC：MC3359、SA604。

- 比较器：LM393、LM311。

## 注意事项

- 相干 FSK 需保证本地载波与接收信号同步，性能优于非相干约 3 dB。

- 非相干 FSK 无需载波同步，实现简单，适用于低成本系统。

- 带通滤波需覆盖 f1、f2 并抑制带外噪声，带宽与码率匹配。

- 中频/鉴频中心频率漂移会导致偏置，需定期校准或用 AFC。

## 参考资料

- Wikipedia: Frequency-shift keying。

- 《通信原理》（樊昌信）。

- Exar XR2211 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729