# QAM 解调电路

## 拓扑描述

由 正交解调器（两个混频器 M1/M2 分别用同相 I 与正交 Q 本地载波）、本地载波恢复电路 PLL1、两个低通滤波器 A1/A2、判决与星座逆映射电路 U1 组成，按功能分为正交解调、载波恢复、滤波与判决四类。电路共有 10 个关键节点：节点① 已调信号输入节点（接收的 QAM 信号接两混频器）；节点② I 路本振节点（cosωct 接 M1）；节点③ Q 路本振节点（sinωct 接 M2，与 I 路相差 90°）；节点④ I 路混频输出节点（M1 输出接 A1）；节点⑤ Q 路混频输出节点（M2 输出接 A2）；节点⑥ I 路基带节点（A1 输出接判决）；节点⑦ Q 路基带节点（A2 输出接判决）；节点⑧ 判决输出节点（U1 输出恢复比特）；节点⑨ 电源节点 +VCC；节点⑩ 地节点 GND。

各元件管脚连接：PLL1（载波恢复） 的信号输入脚接节点①、恢复载波经 90° 移相分为节点②与节点③（分别作 I、Q 两路本振），电源脚接节点⑨、地脚接节点⑩；M1 的信号输入脚接节点①、本振输入脚接节点②、输出脚接节点④；M2 的信号输入脚接节点①、本振输入脚接节点③、输出脚接节点⑤；A1 输入脚接节点④、输出脚接节点⑥；A2 输入脚接节点⑤、输出脚接节点⑦；U1（判决与星座逆映射） 的两个输入脚分别接节点⑥与节点⑦、输出脚接节点⑧；各单元电源脚接节点⑨、地脚接节点⑩。

由此构成”QAM 信号与正交本地载波相乘恢复 I/Q 两路基带、再按星座图判决输出 log2M bit”的正交解调组态，属二维判决。

## 工作原理

QAM 信号在 I/Q 二维平面上携带信息，正交解调把二维信号投影到 I 轴与 Q 轴，得到两个独立基带分量，经匹配滤波与抽样后再按星座点最近距离判决，恢复 log2M bit。

## 关键计算公式

- 正交解调 I/Q 输出：

I=AcIk2, Q=AcQk2

- 符号率（Rb 码率、M 阶数）：

Rs=Rblog2M

- 矩形 QAM 误符号率近似（Es/N0 符号信噪比）：

Ps≈41−1MQ3EsN0(M−1)

- 残余 I/Q 不平衡导致的 EVM 恶化：

EVMIQ≈ϵa2+ϕ2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ac​ | 载波幅度 | V |
| M​ | 调制阶数 | — |
| Rs​ | 符号率 | symbol/s |
| Ps​ | 误符号率 | — |
| EVM​ | 误差矢量幅度 | —（归一化） |

## 元件调整影响

- 调制阶数 M 增大 → 相同码率下符号率下降、带宽减小，但星座点密集、对 SNR 要求更高。

- I/Q 幅度不平衡或相位正交误差增大 → 星座图畸变，误码率上升。

- 本地载波相位误差增大 → 星座点整体旋转，判决错误增加。

- LPF 特性不匹配（滚降不同） → 码间串扰增大。

- ADC 量化位数不足 → 判决噪声增大，高阶 QAM 尤其明显。

## 典型参数示例

- 取 Rb=54 Mbit/s、M=64：Rs=54/6=9 Msymbol/s。

- 取 M=16、Es/N0=20（13 dB）：Ps≈4(1−1/4)Q(3×20/15)=3Q(2)≈6.9×10−2。

## 常见器件型号

- 正交解调器：ADL5380、LTC5584。

- 集成收发（含解调）：AD9361、MAX2831。

- FPGA/ASIC：数字解调与判决，如 Zynq。

## 注意事项

- 需精确的载波同步与均衡器（信道估计）补偿信道相位与幅度畸变。

- 高阶 QAM 对相位噪声、I/Q 不平衡和功放非线性高度敏感。

- 匹配滤波器（通常根升余弦）收发两侧需一致，滚降系数匹配。

- QAM 解调需二维判决，门限不是简单标量，实现复杂度高于 PSK/ASK。

## 参考资料

- Wikipedia: Quadrature amplitude modulation。

- 《通信原理》（樊昌信）。

- ADI AD9361 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729