# CAN 总线电路

## 拓扑描述

由 CAN 控制器 A1（集成于 MCU 或独立 SJA1000）、CAN 收发器 A2（如 TJA1050、SN65HVD230）、两线差分总线（CANH、CANL） 与 两个 120 Ω 端接电阻 RT1、RT2 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 发送输入 TXD（A1 的 TXD 与 A2 的 TXD 相连）；节点② 接收输出 RXD（A2 的 RXD 与 A1 的 RXD 相连）；节点③ CANH 总线（A2 的 CANH、RT1 一端、RT2 一端与网络其余节点并联）；节点④ CANL 总线（A2 的 CANL、RT1 另一端、RT2 另一端与网络其余节点并联）；节点⑤ 电源（VCC，通常 5 V 或 3.3 V）；节点⑥ 地（GND）。

各器件管脚连接：A2 的 TXD 接节点①、RXD 接节点②、CANH 接节点③、CANL 接节点④、VCC 接节点⑤、GND 接节点⑥，斜率控制/静默引脚 S（待机型为 STB）按需接节点⑤ 或节点⑥ 以设定边沿速率与静默模式；A1 的 TXD 接节点①、RXD 接节点②、VCC 接节点⑤、GND 接节点⑥。RT1 与 RT2 各 120 Ω，分别接在总线两端的节点③ 与节点④ 之间（即 CANH−CANL 两端各接一个，且只加在最远端两端），实现特征阻抗 Z0=120 Ω 的终端匹配。保护器件：TVS 阳极接 CANH/CANL、阴极接 GND，共模扼流圈串在 CANH、CANL 线上，用于 ESD 与共模抗扰。

由此构成”控制器经 TXD/RXD 与收发器交换数据、收发器驱动 CANH/CANL 差分总线、总线两端 120 Ω 终端匹配”的多主差分总线接口，显性时 CANH 高于 CANL，支持非破坏性逐位仲裁，最高速率 1 Mbit/s。

## 工作原理

控制器把报文转为帧，收发器把数字信号转换为差分电平：显性时 CANH 高于 CANL（差动约 2 V），隐性时两者接近（差动约 0 V）。多节点按标识符非破坏性逐位仲裁，赢得总线者发送，实现多主实时通信，速率最高 1 Mbit/s。

## 关键计算公式

- 总线最远传输距离与速率关系（近似，tprop 传播延迟）：

dmax≈12⋅k⋅Rb

- 终端匹配条件（Z0 特性阻抗）：

RT=Z0=120 Ω

- 差动电压（显性）：

Vdiff=VCANH−VCANL

- 位时间构成：

tbit=1/Rb=tsync+tprop+tPS1+tPS2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rb​ | 总线波特率 | bit/s |
| dmax​ | 最大距离 | m |
| Z0​ | 特性阻抗 | Ω |
| Vdiff​ | 差动电压 | V |
| tbit​ | 位时间 | s |

## 元件调整影响

- 波特率增大 → 单帧时间变短、实时性提高，但最大传输距离缩短。

- 终端电阻漏接或多接 → 反射与阻抗失配，波形畸变、通信不稳定。

- 总线支线（stub）加长 → 反射与信号完整性恶化，需尽量短接。

- 共模滤波/保护器件（TVS、共模电感）参数不当 → 可能影响差分波形与通信。

- 收发器斜率控制调整 → 降低 EMI，但过高斜率限制会限制最大速率。

## 典型参数示例

- 取 Rb=1 Mbit/s、按传播限值 k≈5 ns/m：dmax≈1/(2×5×10−9×106)=100 m。

- 取 Rb=500 kbit/s：最大传输距离可达约 100～500 m（视拓扑与收发器而定）。

## 常见器件型号

- 收发器：TJA1050、TJA1042、SN65HVD230、MCP2551。

- 独立控制器：SJA1000。

- 隔离数字隔离器（可选）：ADuM1201、ISO1050。

## 注意事项

- 总线两端必须各加一个 120 Ω 终端电阻，且只加在两端节点。

- 采用双绞线并保持 CANH/CANL 紧密耦合，避免长支线（stub）。

- 需正确配置位时序（TSEG1/TSEG2/SJW）以匹配传播延迟。

- 汽车/工业环境建议加 TVS 与共模扼流圈做 EMC 防护。

## 参考资料

- Wikipedia: CAN bus。

- NXP TJA1050 数据手册。

- TI SLLA270（CAN 总线终端与布局应用笔记）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729