# LIN 总线电路

## 拓扑描述

由 LIN 控制器 A1（集成于 MCU 或独立 UART）、LIN 收发器 A2（如 TJA1021）、单根总线（LIN）、主机上拉电阻 Rmaster（1 kΩ） 与 从机隔离二极管 D + 上拉电阻 Rslave（30 kΩ） 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 发送输入 TXD（A1 的 TXD 与 A2 的 TXD 相连）；节点② 接收输出 RXD（A2 的 RXD 与 A1 的 RXD 相连）；节点③ LIN 总线（A2 的 LIN 引脚、主机上拉电阻下端、各从机二极管/上拉一端相连的公共线）；节点④ 电源（VSUP/VBAT，通常 12 V）；节点⑤ 地（GND）。

各器件管脚连接：A2 的 TXD 接节点①、RXD 接节点②、LIN 接节点③、VBAT（电源）接节点④、GND 接节点⑤，WAKE（唤醒）与 NSLP（休眠控制）引脚接 MCU 的 GPIO；A1 的 TXD 接节点①、RXD 接节点②、供电与地各按其电源。主机端 Rmaster（1 kΩ） 一端接节点③（LIN 总线）、另一端接节点④（电池电压），用于隐性（1）时把总线拉高；从机端 由隔离二极管 D 与 Rslave（30 kΩ） 串联后跨接在节点③ 与节点④ 之间，其中 D 的阳极接 VBAT、阴极接 Rslave 上端，Rslave 下端接总线，从而在从机掉电时二极管反偏、避免其负载拖低总线，正常时提供从机上拉路径并与主机上拉隔离。

由此构成”主节点经 1 kΩ 上拉、从节点经二极管+30 kΩ 上拉隔离、单线并联”的单主机多从机主从式串行总线，显性（0）时收发器把总线拉低、隐性（1）时由上拉电阻拉高到约 12 V 电池电压，最高速率 20 kbit/s。

## 工作原理

主机按调度表轮询从机，从机在分配的时隙应答。收发器把 UART 数据转换为总线电平，显性（0）时总线被拉低，隐性（1）时由上拉电阻拉高到电池电压，符合 LIN 电压规范（约 12 V）。最高速率 20 kbit/s。

## 关键计算公式

- 位时间与波特率关系（容差 ±14%）：

tbit=1Rb, Rb≤20 kbit/s

- 总线时间常数（Rbus 上拉、Cbus 总线电容）：

τ=RbusCbus

- 单节点总线电容限额（Cnode 节点电容、N 节点数、Cmax=10 nF）：

Cbus=∑Cnode≤Cmax

- 上拉电阻选取（主机 Rmaster、从机 Rslave）：

Rmaster=1 kΩ, Rslave=30 kΩ

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rb​ | 总线波特率 | bit/s |
| Rbus​ | 上拉电阻 | Ω |
| Cbus​ | 总线电容 | F |
| τ​ | 时间常数 | s |
| N​ | 从节点数 | — |

## 元件调整影响

- 波特率增大 → 传输速率提高，但对抗干扰与时延容差要求变严。

- 总线电容增大 → 上升/下降沿变缓，高波特率下波形失真、通信失败。

- 上拉电阻增大 → 上升沿变缓、抗干扰变差；过小则漏电流与功耗增大。

- 节点数量增多 → 总线电容累积，需限制节点数（通常 ≤16）或降低速率。

- 从机二极管漏电 → 隐性电平被拉低，可能破坏仲裁与唤醒。

## 典型参数示例

- 取 Rb=19.2 kbit/s：tbit=1/19200≈52 μs。

- 取 Rbus=1 kΩ、Cbus=5 nF：τ=1000×5×10−9=5 μs。

## 常见器件型号

- 收发器：TJA1021、TJA1020、MCP2003。

- 上拉/隔离二极管：1N4148、BAS16。

- MCU 内置 LIN 控制器：多数汽车 MCU（如 STM32、Kinetis）支持。

## 注意事项

- LIN 是单线，抗扰能力弱于 CAN，仅适用于低速、抗扰要求一般的场合。

- 需正确区分主/从节点上拉电阻（1 kΩ vs 30 kΩ+二极管）。

- 波特率容差窄，需使用精度足够的时钟源。

- 从机不能主动发起通信，必须由主机调度，注意睡眠与唤醒管理。

## 参考资料

- Wikipedia: Local Interconnect Network。

- NXP TJA1021 数据手册。

- LIN 2.x 规范。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729