# 射频开关电路

## 拓扑描述

射频开关由 PIN 二极管 D1、D2（或 FET、MEMS 型开关元件）、偏置网络（限流电阻 Rbias + 隔直/射频扼流电感 LRFC） 与 隔直电容 Cblock 组成，在发射/接收或不同频段之间切换信号路径，多采用串-并联二极管或吸收式结构。电路共有 6 个关键节点：节点① 射频公共端（RFC 输入）；节点② 第一射频输出端（如 TX 路径）；节点③ 第二射频输出端（如 RX 路径）；节点④ 偏置控制端（Vctrl）；节点⑤ 隔直后射频通道；节点⑥ 地（GND）。

各元件管脚连接：隔直电容 Cblock 串在射频通道上，使 XC=12πfC≪Z0，阻断直流进入射频端；串臂 PIN 二极管 阳极经 LRFC 接偏置端（节点④）、阴极接射频通道节点，并联 PIN 二极管阳极接射频通路、阴极接地（节点⑥），构成”串导/并断 或 串断/并导”的通断切换。限流电阻 Rbias 串在 Vctrl 与二极管之间设定正向偏置电流 IF（决定导通电阻 RS 与插入损耗）；LRFC 对射频呈高阻（XL=2πfL≫Z0），把偏置电流注入而隔离射频。FET 型开关以栅极 G 接控制偏置、源极 S 接地、漏极 D 接射频通道，靠栅压控制沟道导通/夹断。

由此构成”直流偏置控制 PIN/FET 开关的通断、隔直电容与扼流电感隔离射频与偏置、串并联结构切换信号路径”的射频开关，用于收发切换（T/R）与多频段前端，隔离度与插入损耗由偏置电流与器件类型决定。

## 工作原理

PIN 二极管在正向偏置时呈现很低阻抗（导通，RF 通过），在反偏时呈现高阻抗（截止，RF 隔离），通过直流偏置控制 RF 通断。FET 型则靠栅压控制沟道导通/夹断实现开关。

## 关键计算公式

- 开关隔离度：

Iso=10log10PoffPon (dB)

- 插入损耗：

IL=10log10PinPout

- PIN 二极管导通电阻与偏置电流近似：

RS≈W2(μn+μp) τ IF

- 射频扼流电感阻抗（需远大于射频阻抗）：

XL=2πfL≫Z0

- 隔直电容容抗（需远小于 Z0）：

XC=12πfC≪Z0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| IL​ | 插入损耗 | dB |
| Iso​ | 隔离度 | dB |
| RS​ | 导通电阻 | Ω |
| IF​ | PIN 正向偏置电流 | A |
| Z0​ | 特征阻抗 | Ω |

## 元件调整影响

- 偏置电流 I_F ↑ → PIN 导通电阻减小、插入损耗降低，但偏置功耗与直流泄漏增加。

- 反偏电压 ↑ → 隔离度提高，但需低于器件击穿。

- 扼流电感 ↓ / 隔直电容不当 → 射频信号泄漏到偏置或直流支路，性能恶化。

- 开关切换速度 → 由 PIN 少数载流子寿命或 FET 栅驱动决定。

## 典型参数示例

- 取有 PIN 开关导通电阻 RS=1 Ω、隔离态阻抗 Roff>1 kΩ（1 GHz），隔离度达约 30 dB 以上。

- 取 f=1 GHz、C=100 pF：XC=12π×109×100×10−12≈1.6 Ω≪50 Ω，满足隔直。

## 常见器件型号

- PIN 二极管：BAP64、BAR64、SMP1320、HSMP-3814。

- 集成射频开关：SKY13350、PE4259、ADG918（FET 型）。

- 常用：Mini-Circuits 射频开关模块（按需选型）。

## 注意事项

- 需在开关前后加隔直电容，防止直流偏置进入射频端。

- 高功率开关关注 1 dB 压缩点与峰值耐压，避免击穿。

- 偏置电路（扼流圈/电阻）要保证对射频无影响。

- FET 开关注意栅极偏置与开关速度、功率容量。

## 参考资料

- Wikipedia: PIN diode。

- Skyworks PIN 二极管应用说明（AN2001 等）。

- 《射频电路设计——理论与应用》。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729