# 电力线载波通信 PLC 电路

## 拓扑描述

由 PLC 调制解调/基带处理器芯片 A1、线路耦合单元（耦合电容 Ccouple + 耦合变压器 T）、带通滤波器 与 电源线接口（火线 L、零线 N） 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 芯片调制输出 TX；节点② 芯片解调输入 RX；节点③ 变压器初级（芯片侧）；节点④ 变压器次级（电力线侧）；节点⑤ 电力线（火线 L/零线 N）；节点⑥ 芯片电源（VCC）与 节点⑦ 地（GND）。

各器件管脚连接：A1 的调制输出（节点①）经带通滤波器与驱动级耦合到 Ccouple 与变压器 T 初级（节点③）；T 次级（节点④）接到电力线（节点⑤），把高频载波注入工频线路；接收端 从电力线取信号，经 T 反向耦合、Ccouple 隔断工频电压、带通滤波器滤除工频与杂波后送入 A1 的解调输入（节点②）。Ccouple 必须耐高压并选用安规 X 电容，保证工频隔离安全，其高通截止 fc=12πRCcouple 应低于载波频率；T 的匝比按 ZlineZchip=NpNs2 匹配线路与芯片阻抗。芯片电源 VCC 与地 GND（节点⑥/⑦）去耦。

由此构成”调制器把数据调制成远高于工频的载波、耦合电容隔断工频电压、耦合变压器阻抗折算后注入/提取电力线信号”的电力线载波通信链路，实现利用既有电力线（工频与载波频分复用）传输数据。

## 工作原理

发送端把数据调制到远高于工频（50/60 Hz）的载波（窄带几十 kHz 或宽带 2~30 MHz），经耦合电容隔断工频电压、由耦合变压器阻抗原边折算后注入火线/零线；接收端反向完成耦合与解调。工频与载波频分复用互不干扰。

## 关键计算公式

- 高通耦合网络截止频率：

fc=12πRCcouple

- 耦合变压器阻抗匹配：

ZlineZchip=NpNs2

- 载波注入损耗（含线路衰减）：

Precv=Ptx−Lcoupler−Lline

- 工频隔离（耦合电容容抗）：

XC=12πfACCcouple

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ccouple​ | 耦合电容 | F |
| R​ | 等效负载电阻 | Ω |
| fc​ | 截止频率 | Hz |
| Z​ | 阻抗 | Ω |
| L​ | 损耗 | dB |

## 元件调整影响

- 耦合电容 ↑ → 低频与工频隔离变差、漏电流增大；↓ → 载波注入损耗增大。

- 耦合变压器匝比 → 调节线路阻抗与芯片阻抗匹配，失配则功率传输下降。

- 带通滤波器带宽 → 决定可用载波带宽，需滤除工频及谐波干扰。

- 载波频率 ↑ → 线路衰减增大、但受窄带干扰影响减小。

## 典型参数示例

- 取 R=50 Ω、Ccouple=100 nF：高通 fc=12π×50×100×10−9≈31.8 kHz，低于载波频率即可通过。

- 窄带 PLC（如 G3-PLC）载波约 35~90 kHz，宽带 HomePlug 约 2~30 MHz。

## 常见器件型号

- 窄带 PLC：ST7580、MAX2990、PL3180。

- 宽带 PLC：QCA6410、QCA7000、INT6400。

- 耦合变压器：按需选型（工频隔离型高频耦合变压器）。

## 注意事项

- 耦合电容必须耐高压并选用安规 X 电容，确保工频隔离安全。

- PLC 信号受电网噪声、负载变化与多径干扰影响很大，需强纠错与自适应。

- 变压器需能承受工频电压并保证载波频段低损耗。

- 多节点组网需考虑阻抗变化与信号衰减，必要时加中继。

## 参考资料

- Wikipedia: Power-line communication。

- G3-PLC / PRIME 标准规范。

- ST ST7580 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729