# 红外通信 IrDA 电路

## 拓扑描述

由 红外发射管 LED（IRED）D1 与其驱动电路（限流电阻 Rlim/驱动管）、红外接收模块（光电二极管 DPD + 放大器 + 解调，或一体化接收头）与 串行编解码控制器 A1（UART/IrDA 控制器）组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 发射数据输入 TX DATA；节点② 驱动电流节点（驱动器输出经 Rlim 到发射管）；节点③ 发射管阴极/地；节点④ 接收光电流节点（光电二极管输出到放大级）；节点⑤ 解调输出 RX DATA；节点⑥ 电源（VCC）与 节点⑦ 地（GND）。

各器件管脚连接：A1 的发射端（TXD/IrDA 调制输出）接节点①，驱动级输出经 限流电阻 Rlim 接 LED（IRED）D1 阳极，D1 阴极接节点③（地或驱动开关管），正向电流 ILED=VCC−VFRlim 控制发光，数据调制为红外脉冲发射。接收模块 的光电二极管 DPD 反偏（阴极接电源、阳极接放大级），把光脉冲转为光电流 Iph=R⋅Pin，经放大、AGC 与解调后输出数字信号（节点⑤）接 A1 的 RXD，并带载波解调以抑制环境光干扰。电源 VCC 与地 GND（节点⑥/⑦）按各自去耦。

由此构成”控制器把数据调制成红外脉冲、限流电阻驱动 LED 发光、接收头光电转换并解调还原”的短距点对点无线通信接口，标准速率覆盖 2.4 kbps 至 16 Mbps（VFIR），距离约 1 m，用于手机、遥控器、笔记本等短距无线通信。

## 工作原理

数据经 IrDA 协议编码为 NRZ 脉冲，调制到 LED 光脉冲发射；接收端光电二极管接收光脉冲，经放大、自动增益控制与解调恢复数字信号。标准速率覆盖 2.4 kbps 至 16 Mbps（VFIR），传输距离约 1 m。

## 关键计算公式

- LED 驱动偏置电流（发光条件）：

ILED=VCC−VFRlim

- 光脉冲功率与占空比（辐照度）：

Pavg=Ppeak⋅D

- 接收光电流：

Iph=R⋅Pin

- 传输距离与视角（视距链路）：

d∝PpeakPrecv,min

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ILED​ | LED 驱动电流 | A |
| VF​ | LED 正向压降 | V |
| Rlim​ | 限流电阻 | Ω |
| P​ | 光功率 | W |
| D​ | 占空比 | — |
| R​ | 光电响应度 | A/W |

## 元件调整影响

- 限流电阻 R_lim ↑ → 驱动电流减小、发射功率下降，通信距离缩短。

- 驱动脉冲占空比 / 峰值电流 ↑ → 增加瞬时功率，需在 LED 允许范围内。

- 发射管发散角 ↑ → 对齐容差增大但辐照度下降。

- 接收模块灵敏度 / AGC → 决定最小可探测功率与最大作用距离。

## 典型参数示例

- 取 VCC=5 V、VF=1.4 V、ILED=100 mA：Rlim=5−1.40.1=36 Ω。

- IrDA 标准通信距离约 1 m，半角约 ±15°，SIR 速率 115.2 kbps。

## 常见器件型号

- 收发控制器：配套 UART 的 MCU（带 IrDA 模式）。

- 一体化收发模块：TFDU4101、TFBS4711、HSDL-3600。

- 红外发射管：TSAL6100、SFH4511。

## 注意事项

- 收发必须视距无遮挡，且发光与受光波长要匹配（850~900 nm）。

- LED 峰值电流不能超额定，占空比与脉冲宽度按协议限制。

- 受环境光（日光、荧光灯）干扰，接收头需带载波解调与屏蔽。

- 速率与距离成反比，高速模式（MIR/FIR）距离更短。

## 参考资料

- Wikipedia: IrDA。

- IrDA 物理层规范（irda.org）。

- Vishay TFDU4101 数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729