# 频率合成器电路

## 拓扑描述

频率合成器由 参考晶振 XTAL（基准频率）、鉴相器/鉴频鉴相器 PFD、环路滤波器、压控振荡器 VCO 与 分频器 ÷N 组成负反馈环路（PLL 型），或由 直接数字合成 DDS（相位累加器 + 正弦查找表 + DAC）实现。电路共有 6 个关键节点：节点① 参考频率输入 fref；节点② 分频反馈输入；节点③ PFD 误差输出；节点④ 环路滤波器输出（Vtune）；节点⑤ VCO 输出 fout；节点⑥ 电源（VCC）与 节点⑦ 地（GND）。

各器件管脚连接：晶振 XTAL 输出接节点①（参考输入）；PFD 的参考脚接节点①、反馈脚接节点②，输出接节点③；环路滤波器 的 R、C 接在节点③ 与节点④ 之间；VCO 控制端接节点④、输出接节点⑤；节点⑤ 经 分频器 ÷N 分频到节点② 形成反馈，同时作为频率输出，得 fout=N⋅fref。DDS 型：时钟 fclk 驱动相位累加器按频率控制字 FTW 步进，累加器输出地址查正弦表经 DAC 输出，得 fout=FTW2M⋅fclk，频率分辨 Δf=fclk2M。电源 VCC 与地 GND（节点⑥/⑦）按各自去耦，VCO/DDS 供电需低噪声。

由此构成”参考基准经 PLL 分频反馈（或 DDS 数字累加查表）产生一系列稳定可调频率”的频率合成器，fout=N⋅fref（PLL 型）或 fout=FTW2Mfclk（DDS 型），是无线电收发与时钟系统的核心。

## 工作原理

PLL 型：VCO 输出经 N 分频后与参考频率鉴相，相位差经环路滤波器平滑后调谐 VCO，环路锁定后 fout=N⋅fref。DDS 型：相位累加器按频率控制字步进，查正弦表经 DAC 直接合成输出频率。

## 关键计算公式

- PLL 输出频率：

fout=N⋅fref

- 分频比（小数分频）：

N=foutfref

- DDS 输出频率：

fout=FTW2M⋅fclk

- 环路自然频率/带宽（二阶近似，与环路滤波器 R、C 相关）。

- 频率分辨率（DDS）：

Δf=fclk2M

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| fout​ | 输出频率 | Hz |
| fref​ | 参考频率 | Hz |
| N​ | 分频比 | — |
| FTW​ | 频率控制字 | — |
| fclk​ | 时钟频率 | Hz |
| M​ | 相位累加器位宽 | bit |

## 元件调整影响

- 分频比 N ↑ → 输出频率升高，但环路增益与相位噪声放大（×N）。

- 参考频率 f_ref ↑ → 频率分辨率变粗，但允许更宽环路带宽。

- 环路滤波器带宽 ↑ → 锁定加快、相位噪声抑制差；↓ → 锁定慢、杂散与近端噪声改善。

- VCO 调谐灵敏度 → 决定环路增益与频率稳定度，需与滤波器配合。

## 典型参数示例

- 取 fref=10 MHz、N=100：fout=100×10=1000 MHz（1 GHz）。

- DDS 取 fclk=1 GHz、M=32：Δf=109232≈0.233 Hz。

## 常见器件型号

- PLL 频率合成器：ADF4351、LMX2594、Si5351、HMC832。

- DDS：AD9834、AD9851、AD9910。

- VCO：MAX2606、HMX 系列 VCO。

## 注意事项

- 参考晶振的相位噪声直接影响输出近端相位噪声。

- 环路滤波器参数需按锁相环稳定判据设计，避免失锁/振荡。

- 小数分频会引入量化杂散，需用 Σ-Δ 调制抑制。

- 输出需关注相位噪声、杂散与频率切换时间等指标。

## 参考资料

- Wikipedia: Frequency synthesizer / Phase-locked loop。

- ADI ADF4351 数据手册与 PLL 应用笔记。

- 《锁相环（PLL）电路设计与应用》。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729