# 齐纳钳位保护电路

## 拓扑描述

由 一颗齐纳（稳压）二极管 DZ 与 一颗限流电阻 R 组成。电路共有 3 个关键节点：节点① 被保护线路输入节点（接入被保护的信号线或电源线，连 R 一端）；节点② 钳位节点（R 另一端与 DZ 阴极相连，并接后级被保护电路）；节点③ 地节点 GND（DZ 阳极接地）。

各元件管脚连接：R 一端接节点①、另一端接节点②；DZ 阴极接节点②、阳极接节点③。

由此构成”输入经 R 到钳位节点、齐纳二极管反向并联于钳位节点与地之间”的齐纳钳位过压保护组态，正常时 DZ 反向截止；当端电压超过 VZ 时二极管反向击穿，在较大电流范围内端电压近似恒为 VZ，把端电压钳在 VZ 附近，保护后级电路免受过压损伤。

## 工作原理

当端电压低于齐纳击穿电压时，二极管反向截止不导通；当电压超过 VZ 时二极管反向击穿，在较大电流范围内其端电压几乎维持 VZ 不变，多余的电流经 R 限流后流入二极管，从而把电压钳在 VZ 附近。

## 关键计算公式

- 钳位电压：

Vclamp≈VZ+IZ⋅rz

- 限流电阻取值（保证击穿且不超功耗）：

R=Vin,max−VZIZ

- 齐纳功率：

PZ=VZ⋅IZ

- 稳压率（动态电阻影响）：

ΔVZ=rz⋅ΔIZ

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VZ​ | 齐纳（击穿）电压 | V |
| IZ​ | 齐纳电流 | A |
| rz​ | 动态电阻 | Ω |
| R​ | 限流电阻 | Ω |
| PZ​ | 齐纳功率 | W |

## 元件调整影响

- 限流电阻 R ↑ → 钳位时齐纳电流减小、功耗降低，但过高会退出击穿区失稳。

- V_Z ↑（接近工作电压） → 钳位更精确但有漏电与温度漂移；偏低则可能误钳位。

- 动态电阻 r_z ↑ → 负载/电流变化时钳位电压波动更大。

- 齐纳功率额定不足 → 大电流下过热损坏。

## 典型参数示例

- 取 Vin,max=12 V、VZ=5.1 V、选 IZ=10 mA：R=12−5.10.01=690 Ω（取 680 Ω 标准值）。

- 取 VZ=5.1 V、IZ=10 mA：PZ=5.1×0.01=51 mW。

## 常见器件型号

- 齐纳二极管：1N4733A（5.1 V）、1N4148（开关）、BZX84 系列、MMSZ 系列。

## 注意事项

- 齐纳二极管功耗受限，只能用于小能量/信号级钳位，不宜直接扛大浪涌。

- 齐纳电压随温度与电流变化，精密钳位需选低动态电阻/温度补偿型。

- 限流电阻必须保证在最高输入电压下齐纳不漏出击穿区。

- 与 TVS 相比动作慢、功率小，适合慢速过压与基准钳位，ESD 用 TVS 更合适。

## 参考资料

- Wikipedia: Zener diode。

- 《模拟电子技术基础》（稳压管章节）。

- Vishay 齐纳二极管数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729