# TVS 管保护电路

## 拓扑描述

由 一颗 TVS（瞬态电压抑制二极管，单向或双向） 与 一颗限流电阻 Rs（可选，亦可用 ESD 保护阵列）组成。电路共有 3 个关键节点：节点① 被保护线路输入节点（接入被保护信号线或电源线，连 Rs 一端）；节点② 线路-钳位节点（Rs 另一端与 TVS 一端相连，并接后级敏感器件，是钳位后的电气点）；节点③ 接地节点 GND（TVS 另一端接地）。

各元件管脚连接：Rs 一端接节点①、另一端接节点②；单向 TVS 的阴极接节点②、阳极接节点③；双向 TVS 两端不分极性，一端接节点②、另一端接节点③；若用 ESD 保护阵列，其信号端接节点①（或节点②）、公共端接节点③。

由此构成”被保护线路经 Rs 到钳位节点、TVS 在钳位节点与地之间并联”的瞬态过压（ESD、浪涌、负载突波）保护组态，正常时 TVS 高阻几乎不导通；一旦端电压超过击穿电压，TVS 雪崩导通把过压瞬态钳位到安全电压 VC，保护后级敏感器件。

## 工作原理

正常工作时 TVS 呈现高阻几乎不导通（漏电流极小）；当电压超过其击穿/钳位电压，TVS 迅速导通，将多余能量泄放到地，把端电压钳在 VC（钳位电压）上。响应时间极快（皮秒~纳秒级），适合亚纳秒级 ESD 与快速浪涌。

## 关键计算公式

- 钳位电压（击穿后）：

VC=VBR+IPP⋅Rdyn

- 峰值脉冲功率：

PPP=VC⋅IPP

- 限流电阻分压：

Vin=IPPRs+VC

- 工作电压与反向击穿电压关系（选型）：

VRWM<VBR (且 VRWM≥Vwork)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VC​ | 钳位电压 | V |
| VBR​ | 反向击穿电压 | V |
| IPP​ | 峰值脉冲电流 | A |
| Rdyn​ | 动态电阻 | Ω |
| VRWM​ | 额定反向工作电压 | V |
| PPP​ | 峰值脉冲功率 | W |

## 元件调整影响

- 击穿电压 V_BR ↓（更接近工作电压） → 钳位更低、保护更好，但漏电流增大、可能误导通。

- 动态电阻 R_dyn ↑ → 同样的浪涌电流下钳位电压升高，保护变差。

- 峰值功率/结面积 ↑ → 能承受的能量更大，但寄生电容增大、影响高速信号。

- 前级限流电阻 ↑ → 通过 TVS 的浪涌电流减小，保护更可靠但增加正常压降。

## 典型参数示例

- 取 5 V 电源线保护：选 VRWM=5 V、VBR≈6.4 V、VC≈9.2 V（IPP=1 A）的 TVS。

- 取 VC=9.2 V、IPP=10 A：PPP=9.2×10≈92 W（满足脉冲额定即可，非持续功率）。

## 常见器件型号

- 单向/双向 TVS：SMBJ5.0A、SMAJ、P6KE 系列。

- ESD 阵列：PSM712、USBLC6-2、TPD4E05U06。

- 大功率浪涌 TVS：5KP 系列、1.5KE 系列。

## 注意事项

- 工作电压须低于 TVS 额定反向工作电压，避免正常工作就导通。

- 高速信号线选低结电容 TVS，以免破坏信号完整性。

- TVS 用于浪涌需核对峰值脉冲功率（8/20 µs 波形额定）。

- TVS 位置尽量靠近被保护器件与地平面，减小引线电感。

## 参考资料

- Wikipedia: Transient-voltage-suppression diode。

- Littelfuse / Vishay TVS 选型应用说明。

- 《电子设备的浪涌保护技术》。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729