# 过温关断保护电路

## 拓扑描述

由 温度检测元件（NTC，或温敏二极管/集成温度传感器）、一个比较器 与 一个功率开关（MOSFET/三极管） 组成的闭环保护网络；NTC 与 R2 构成分压。电路共有 5 个关键节点：节点① 基准节点（接基准 Vref，连 NTC 一端）；节点② 检测节点（NTC 另一端与 R2 一端相连，输出 Vsense 送比较器输入端）；节点③ 地节点 GND（R2 另一端接地，比较器地）；节点④ 阈值节点（比较器另一输入接阈值 Vth）；节点⑤ 开关控制节点（比较器 OUT 经驱动接功率开关，开关主通道串于供电或负载回路）。

各元件管脚连接：NTC 一端接节点①、另一端接节点②；R2 一端接节点②、另一端接节点③；比较器 IN+（检测输入）接节点②、IN−（阈值输入）接节点④、OUT 接节点⑤、电源脚与地脚接供电与节点③；功率开关 MOSFET 的 G（或三极管 B）接节点⑤，D 与 S（或 C 与 E）串于供电回路，控制负载通断。

由此构成”NTC 分压测温、比较器与阈值比较、输出驱动功率开关关断”的过温关断保护组态，温度超过设定阈值时比较器翻转使功率开关断开、切断供电或负载，温度回落（或经滞回）后恢复供电。

## 工作原理

温度传感器输出电压随温度单调变化，送入比较器与基准阈值比较。正常时输出不触发，负载正常供电；当温度升高超过阈值，比较器翻转让功率开关断开，切断负载或降低功耗，温度回落后（或经滞回）再恢复，防止器件因过热损坏。

## 关键计算公式

- 温度检测电压（NTC 分压）：

Vsense=VrefR2RNTC+R2

- 比较器触发条件：

Vsense<Vth (触发保护)

- 滞回宽度的分压形式：

ΔVh=VrefRhysRfb+Rhys⋅R1R2

- 关断时负载电流：

Iload,off≈0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vsense​ | 温度检测电压 | V |
| Vth​ | 关断阈值电压 | V |
| Vref​ | 基准电压 | V |
| RNTC​ | NTC 阻值 | Ω |
| ΔVh​ | 滞回宽度 | V |
| Iload,off​ | 关断后负载电流 | A |

## 元件调整影响

- 阈值电阻 Vth（分压值）调高 → 关断温度点升高，保护动作延后，风险增大。

- 阈值调低 → 关断温度点降低，保护更早但可能误动作。

- 滞回电阻 Rhys 增大 → 滞回区间变宽，恢复温度远离关断温度，避免频繁切换。

- 滞回电阻减小 → 滞回变窄，在阈值附近可能反复通断（抖动）。

- 开关管导通电阻 / 散热差 → 关断后器件自身仍发热，需保证散热路径。

## 典型参数示例

- 取 Vref=3.3 V、R2=10 kΩ、NTC 10 kΩ@25 ℃（B=3950），阈值 Vth=2.9 V：对应

RNTC=3.3×102.9−10≈1.38 kΩ

- ，由 B 参数（B=3950）反推触发温度：

T≈350 K≈77∘C

- 。

- 增设滞回：取 Rhys=1 MΩ、Rfb=100 kΩ、R1=R2=10 kΩ，得 ΔVh≈3.3×11+0.1×1≈3 V（用于设定较大回差时需按实际分压网络重新计算）。

## 常见器件型号

- 集成温度开关：TI TMP709（可编程温度开关）、Microchip MCP9501。

- 比较器：LM393、LM339、TLV3201。

- 热敏电阻：NTC 10 kΩ（Vishay / 村田 NCP 系列）。

- 功率开关：N 沟道 MOSFET（如 IRFZ44N、AO3400）。

## 注意事项

- 必须设置滞回，否则在关断温度附近负载会频繁通断、产生振荡与 EMI。

- 温度传感器要贴近发热源（功率管 / 变压器），否则响应迟钝、保护延迟。

- 关断后若传感器继续升温，应设计锁定（自动恢复或手动复位）逻辑。

- 比较器输入端加一致性滤波，抑制开关噪声引起的误触发。

## 参考资料

- TI 官网：TMP709 可编程温度开关数据手册。

- Microchip 官网：MCP9501 温度开关数据手册。

- Wikipedia: Thermal cutoff。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729