# 桥式防反接电路

## 拓扑描述

该电路由四颗二极管 D1~D4 接成桥式全波整流器组成，串联在电源输入端。关键节点定义如下：输入交流/双极性节点 A、B 是桥的两个交流输入端，分别接电源的两根输入线（不分极性），也是 D1 与 D4 的公共点和 D2 与 D3 的公共点；桥的正输出节点 P（+）是 D1 与 D3 阴极的公共点，作为恒定正极性输出给负载正端；桥的负输出节点 N（−）是 D2 与 D4 阳极的公共点，作为恒定负输出给负载负端。

各元件管脚连接：二极管 D1 阳极接输入节点 A、阴极接正输出节点 P；二极管 D3 阳极接输入节点 B、阴极接正输出节点 P；二极管 D2 阳极接负输出节点 N、阴极接输入节点 B；二极管 D4 阳极接负输出节点 N、阴极接输入节点 A；负载正端接 P、负端接 N，P、N 之间即恒定为正确极性的受保护供电端。

由此构成”四管全桥整流”的防反接组态，无论输入极性正接还是反接，电流总是从 P 流出、经负载回到 N，输出极性恒定不变，实现任意极性接入下的防反接保护。

## 工作原理

当电源正接时，电流经桥臂中正向偏置的两只二极管流入负载；当电源反接时，电流自动改由另外两只二极管导通，负载两端极性保持不变。因此输出极性恒定，代价是每个方向都有两只二极管导通，产生约 2VF 的总压降。

## 关键计算公式

- 总正向压降（两支串联）：

Vdrop=2VF

- 负载获得电压：

Vout=Vin−2VF

- 总损耗：

Ploss=I⋅2VF

- 单臂峰值电流：

Ipeak=Iload

- 反向耐压要求：

VRRM>Vin,max

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VF​ | 单管正向压降 | V |
| Vdrop​ | 桥臂总压降 | V |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| I​ | 负载电流 | A |
| Ploss​ | 桥损耗 | W |
| VRRM​ | 二极管反向耐压 | V |

## 元件调整影响

- 改用肖特基整流桥 → 总压降 2VF 减小（约 0.4~1 V），损耗低，适合低压大电流。

- 用普通硅整流桥 → 耐压高、成本低，但压降达 1.2~2 V，效率差。

- 额定电流大 → 可带更大负载，但封装与散热要求升高。

- VRRM 越高 → 输入反压承受能力越强，选用时留足裕量。

- 相较单管 / MOSFET 方案 → 结构自适应、无极性要求，但恒定损耗最高。

## 典型参数示例

- 取肖特基桥（VF≈0.3 V）、Vin=12 V、I=2 A：Vout=12−2×0.3=11.4 V，损耗 P=2×0.6=1.2 W。

- 取硅整流桥（VF≈1 V）、I=2 A：Vout=12−2=10 V，损耗 P=2×2=4 W。

## 常见器件型号

- 集成整流桥：MB6S、MB10S、KBP、GBJ、KBPC 系列。

- 分立肖特基整流桥：SS34、SS54 组合，或集成 SBR 桥。

- 贴片肖特基桥：常用按需选型。

## 注意事项

- 每个周期始终有两只二极管导通，产生 2VF 压降与损耗，低压电池供电时效率较差。

- 大电流下整流桥发热显著，必须核算功耗并加散热或选低 VF 的肖特基桥。

- 桥式结构本身无地线公共参考问题，适合输入端极性不确定（如直流适配器 / 电池盒）场合。

- 用于高频开关电源输入时，整流桥反向恢复特性会影响 EMI，需留意。

## 参考资料

- Wikipedia: Diode bridge / Full-wave rectifier。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Vishay / ST 官网：整流桥产品数据手册。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729