# MOSFET 防反接电路

## 拓扑描述

该电路由一颗功率 MOSFET Q1（N 沟道或 P 沟道，编号 Q1，内含体二极管 D1）组成，串联在电源回路中。关键节点定义如下：电源正输入节点 Vin 是电源正极接入点，接 MOSFET 的漏极 D（N 沟道接法）；负载供电节点 Vout 接 MOSFET 的源极 S 并连到负载的正端；负极/回路节点 Vin−（或地 GND）是电源负极与负载负端的公共点，作为电流回流路径；栅极驱动节点 VG 是 MOSFET 栅极 G 的驱动信号接入端，其参考点为源极电平。

各元件管脚连接：MOSFET Q1（以 N 沟道、源极接负载为例）漏极 D 接电源正输入节点 Vin，源极 S 接负载供电节点 Vout（同时是体二极管 D1 的阳极，D1 的阴极在漏极 D 内部相连），栅极 G 接栅极驱动节点 VG（正接时该点拉至高电平使沟道导通）；体二极管 D1 的阳极与源极 S 相连、阴极与漏极 D 相连，方向为”源极指向漏极”，正接时处于反偏状态，反接时也反向截止。

由此构成”单管串联 + 体二极管定向”的防反接组态，正接时 Q1 低阻导通供电，反接时 Q1 关断且体二极管反偏截止，切断反向电流保护后级电路。

## 工作原理

正接时 MOSFET 栅源控制电压使其导通，电流以极低导通电阻 RDS(on) 流过，损耗远小于二极管方案；反接时栅源电压无法建立、MOSFET 关断，体二极管也处于反向截止，回路被切断，保护后级不被反向电压损坏。

## 关键计算公式

- 导通损耗：

Ploss=I2RDS(on)

- 正向压降（导通时）：

VDS=IRDS(on)

- 栅源驱动条件（N 沟道高侧需自举 / P 沟道负压驱动）：

VGS>VGS(th)

- 反向时漏电流（近零）：

Ireverse≈0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| RDS(on)​ | 导通电阻 | Ω |
| I​ | 负载电流 | A |
| Ploss​ | 导通损耗 | W |
| VGS​ | 栅源电压 | V |
| VGS(th)​ | 栅极阈值电压 | V |
| VDS​ | 漏源压降 | V |

## 元件调整影响

- RDS(on) 选小 → 压降与损耗低、发热小，但器件成本与栅极电荷上升。

- VGS(th) 低 → 低压下更容易可靠导通，适合低电源电压场合。

- N 沟道用于高侧 → 需要更高栅极驱动电压（电荷泵 / 自举），否则无法完全导通。

- P 沟道用于高侧 → 驱动简单（栅极接低即可导通），但同规格 RDS(on) 较大。

- 栅极保护电阻 / 齐纳不当 → 栅源过压可能击穿氧化层，需限制栅源电压幅值。

## 典型参数示例

- 取 RDS(on)=10 mΩ、I=5 A：导通压降 VDS=5×0.01=0.05 V，损耗 P=52×0.01=0.25 W，远优于二极管方案（约 0.7×5=3.5 W）。

- 取 I=50 A、RDS(on)=2 mΩ：VDS=0.1 V，P=502×0.002=5 W。

## 常见器件型号

- N 沟道：IRFZ44N、IRF3205、AO3400、CSD18532KCS。

- P 沟道：IRF4905、IRF9540、AO3401、SI2301。

- 功率 NMOS 模块：常用按需选型。

## 注意事项

- MOSFET 体二极管方向必须正确接入（源极接正向电流流出端），否则不可靠。

- N 沟道高侧接法需要额外驱动电路，低侧接法则会抬高公共地，需权衡。

- 栅极要加限幅（齐纳 / 分压），防止反接或瞬态过压击穿栅氧。

- 导通损耗虽低，但大电流时仍需核算发热并保证散热。

## 参考资料

- Wikipedia: Polarity protection / Power MOSFET。

- TI 官网：防反接保护设计应用笔记。

- 《开关电源设计》（Abraham Pressman）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729