# 半控整流电路

## 拓扑描述

由 两只晶闸管（SCR）T1,T2 与两只整流二极管 D1,D2 组成的单相半控桥式结构（共阴极组为可控晶闸管、共阳极组为不可控二极管）。电路关键节点：节点① 交流输入节点 a,b（交流电源两端分别接两桥臂中点）；节点② 直流输出正节点 +（T1,T2 的共阴极端，即直流正端）；节点③ 直流输出负节点 −（D1,D2 的共阳极端，即直流负端）；节点④ 负载/滤波节点（负载与滤波电路跨接在 + 与 − 之间）。

各元件管脚连接：T1 的阳极接交流节点 a、阴极接直流正节点 +、门极接触发电路；T2 的阳极接交流节点 b、阴极接 +、门极接触发电路；D1 的阳极接直流负节点 −、阴极接交流节点 a；D2 的阳极接 −、阴极接交流节点 b；负载（或 RL 负载 + 续流二极管）跨接在 + 与 − 之间。

由此构成”两只晶闸管共阴极组 + 两只二极管共阳极组”的单相半控桥整流组态，晶闸管控制开始导通时刻、二极管自然换流，输出直流电压可部分调节（延迟角 α 越大输出电压越低）。

## 工作原理

晶闸管在正向电压与门极触发信号同时满足时导通，延迟角 α 决定其开始导通的时刻；二极管则在对应半周自然导通。当延迟角 α 增大，晶闸管导通推迟，输出直流平均电压随之下降，从而实现有限范围的电压调节。

## 关键计算公式

- 单相半控桥输出平均电压（电阻负载）：

Vd=Vmπ(1+cosα)

- 角频率关系：

ω=2πf

- 输出平均电流（电阻负载）：

Id=VdR

- 有效值电压：

Vrms=Vm12ππ−α+sin2α2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vd​ | 输出平均电压 | V |
| Vm​ | 输入交流峰值电压 | V |
| Vrms​ | 输出电压有效值 | V |
| α​ | 触发延迟角 | rad |
| Id​ | 负载平均电流 | A |
| f​ | 交流频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 延迟角 α 增大 → 输出平均电压 Vd 下降，可从接近全导通降到接近零。

- α 减小 → 输出电压升高，功率因数与波形质量改善。

- 负载为感性时 → 输出电压调节范围受限，需加续流二极管防止失控。

- 换流重叠角越大 → 有效输出电压更低，纹波更大。

- 晶闸管耐压 / 电流额定越高 → 可整流的功率越大，但成本上升。

## 典型参数示例

- 单相 220 V、Vm=2202≈311 V，R=10 Ω。

- 取 α=π2：Vd=311π(1+cosπ2)=311π≈99 V，Id=9910≈9.9 A。

- 取 α=0：Vd=311π(1+1)≈198 V。

## 常见器件型号

- 晶闸管：BT151、BT169、TIC116、MCR100-6。

- 整流二极管：1N4007、1N5408、6A10。

- 续流二极管：常用快恢复二极管（如 FR107、MUR460）。

- 集成半控桥模块：常用按需选型。

## 注意事项

- 半控桥价廉、结构简单，但输出纹波与谐波较大，功率因数低。

- 感性负载必须并联续流二极管，否则可能发生失控导致输出异常。

- 触发电路需与交流电源同步，避免延迟角漂移。

- 晶闸管一旦导通无法靠门极关断，需等电流降至维持电流以下自然关断。

## 参考资料

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- Wikipedia: Silicon controlled rectifier / Rectifier。

- 《晶闸管变流技术》。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729