# 同步整流电路

## 拓扑描述

由 变压器 T（中心抽头二次绕组）、两只功率 MOSFET SR1,SR2（同步整流管）、驱动/控制器、滤波电感 L 与输出电容 C 组成。电路关键节点：节点① 二次绕组两端 s1,s2 与中心抽头 ct（ct 接输出返回/地 GND）；节点② 同步整流输出节点 o（SR1,SR2 的源极公共点）；节点③ 直流输出节点 Vout（滤波电感与电容、负载的公共点）。

各元件管脚连接：SR1 的 D 接二次绕组端 s1、G 接驱动/控制器、S 接输出节点 o（其体二极管阳极接 S、阴极接 D）；SR2 的 D 接二次绕组端 s2、G 接驱动/控制器、S 接输出节点 o；L 一端接节点 o、另一端接 Vout；C 一端接 Vout、另一端接 GND；负载并联在 C 两端。变压器一次侧接开关源交流。

由此构成”中心抽头二次绕组 + 两只同步整流 MOSFET + LC 滤波”的同步整流组态，以低 RDS(on) 的 MOSFET 替代二极管整流，按极性交替导通，降低整流损耗、提高效率。

## 工作原理

MOSFET 的导通压降远小于二极管正向压降，控制器使 MOSFET 与一次侧开关同步导通/关断，让电流总是流过”导通”的 MOSFET 沟道而非体二极管，从而大幅降低整流损耗、提高效率。

## 关键计算公式

- 同步整流导通损耗：

Pcond=Irms2RDS(on)

- 二极管整流导通损耗（对比）：

Pdiode=IavgVF

- 效率：

η=PoutPout+Ploss

- 半波输出平均电压（无滤波）：

Vdc=Vmπ

- 全波输出平均电压（无滤波）：

Vdc=2Vmπ

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Pcond​ | MOSFET 导通损耗 | W |
| Irms​ | 整流电流有效值 | A |
| RDS(on)​ | MOSFET 导通电阻 | Ω |
| VF​ | 二极管正向压降 | V |
| η​ | 效率 | — |
| Vm​ | 交流峰值电压 | V |
| Vdc​ | 输出平均电压 | V |

## 元件调整影响

- MOSFET 导通电阻 RDS(on) 增大 → 导通损耗 Pcond=Irms2RDS(on) 增大，效率下降；选低 RDS(on) 器件是同步整流关键。

- 负载电流 Irms 增大 → 导通损耗按平方上升，大电流场合同步整流相对二极管的优势更明显。

- 开关时序不当（死区时间过长） → 体二极管导通时间变长，损耗接近二极管整流，抵消同步整流收益。

- 驱动电压不足 → 沟道不能完全导通，RDS(on) 实际偏大，损耗上升。

- 与二极管整流对比，Pdiode=IavgVF 是线性关系，而 MOSFET 是平方关系，故小电流时二极管不一定更差。

## 典型参数示例

- 取 Irms=10 A、RDS(on)=5 mΩ：Pcond=102×5×10−3=0.5 W。

- 同等电流下用二极管（Iavg=9 A、VF=0.5 V）：Pdiode=9×0.5=4.5 W，损耗为前者的 9 倍。

- 取全波整流 Vm=12 V：Vdc=2×12/π≈7.64 V。

## 常见器件型号

- 同步整流 MOSFET：IRF540N、CSD18533Q5A、BSC040N10NS5、IRFH8318。

- 同步整流控制器：UCC24612、SRK2000、IR116x 系列。

- 肖特基二极管（对比/并联）：SB5100、SS54。

## 注意事项

- 死区时间要合理设置，避免同步整流管与对管同时导通造成直通短路。

- 驱动电路需能快速充放电栅极电荷，保证沟道可靠导通并降低开关损耗。

- 高频时 MOSFET 栅极驱动损耗与反向恢复（体二极管）不可忽略，需结合频率综合权衡。

- 关注死区内体二极管反向恢复带来的电压尖峰，必要时加吸收电路。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLUP 系列（同步整流技术）。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

- Wikipedia: Active rectification。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729