# 多电平逆变电路

## 拓扑描述

由 直流母线（可分裂为多级）、每相多组串联的功率开关管（S1~Sk，各反并联续流二极管）、钳位二极管 / 飞跨电容 / 独立直流源（取决于具体拓扑）、驱动与控制器 组成。电路关键节点（以一相为例）：节点① 直流母线正 P；节点② 直流母线负 N；节点③ k 级中间电平节点 O1,…,Ok−1（由钳位/飞跨电容/独立源分出，用于输出电平切换）；节点④ 相输出节点 M（各串联开关的中间抽头和各级电平节点的公共接入点）。

各元件管脚连接：以每相 k 个串联开关为例，S1 的 C 接 P、E 接下级内节点、G 接驱动；Sj（j=2,…,k−1）的 C 接上级内节点、E 接下级内节点、G 接驱动；Sk 的 C 接上一内节点、E 接 N、G 接驱动；各管反并联二极管阳极接 E、阴极接 C。钳位/飞跨电容/独立源跨接在相应中间电平节点与内节点之间，输出 M 从中间抽头引出。由于具体拓扑（NPC、飞跨电容、级联 H 桥）的钳位元件连接方式不同，按所选拓扑对应连接。

由此构成”多级串联开关 + 钳位/飞跨电容/独立源分压”的多电平逆变组态，通过开关组合使输出在三个及以上电平（如 0、±V、±2V）间切换，产生阶梯状多电平交流电压，单管电压应力分摊为 Vdc/k、谐波随电平数增加而下降。

## 工作原理

多个电平叠加使输出电压波形逐级逼近正弦波，开关管承受的电压应力被分摊到各级。电平数越多，输出谐波含量越低、滤波更易，但器件数量与控制复杂度也上升。

## 关键计算公式

- 输出电平数（若每相串联单元数为 k）：

n=2k+1

- 每个功率开关承受电压（k 级均分）：

VDS=Vdck

- 输出相电压级差：

ΔV=Vdck

- 输出相电压有效值（阶梯波，近似随电平增加趋近正弦）：

Vrms≈Vdc2⋅m

- 总谐波畸变（随电平数增大而下降）：

THD∝1n

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n​ | 输出电平数 | — |
| k​ | 每相串联开关单元数 | — |
| Vdc​ | 直流母线电压 | V |
| VDS​ | 单管承受电压 | V |
| ΔV​ | 相邻电平电压差 | V |
| m​ | 调制度 | — |
| THD​ | 总谐波畸变 | % |

## 元件调整影响

- 每相串联单元数 k 增大 → 电平数 n=2k+1 增多，输出电压更接近正弦、THD 下降，但器件数量与控制复杂度上升。

- 每只管电压应力 VDS=Vdc/k → k 增大时分摊到每管的电压减小，可用更低耐压器件。

- 直流母线电压 Vdc 增大 → 输出幅值提高，但级差 ΔV=Vdc/k 与管压应力同步增大。

- 调制度 m 增大 → 输出有效值 Vrms 线性增大。

- 电平数越多，THD∝1/n 越小，但最高电平切换与器件不均衡损耗需相应处理。

## 典型参数示例

- 取 k=2：电平数 n=2×2+1=5（五电平，如 ±2V、±V、0）。

- 取 Vdc=800 V、k=2：每管 VDS=800/2=400 V，级差 ΔV=400 V。

- 取 Vdc=400 V、m=0.8：Vrms≈400/2×0.8≈226 V。

## 常见器件型号

- IGBT（多电平逆变）：IKW40N65F5、FGH40N60SFD。

- MOSFET（低压多电平）：IRF540N、CSD18540Q5B。

- 钳位二极管（NPC 型）：IDH20G65C5。

## 注意事项

- 电平数越多，开关状态组合越复杂，需专门的载波移相/层叠调制与中点/电容电压平衡策略。

- 不同拓扑（NPC、飞跨电容、级联 H 桥）器件应力与平衡要求不同，需按拓扑选取控制方案。

- 多电平器件多，可靠性与驱动一致性需重点关注。

- 阶梯波形改善谐波的同时可能带来 dv/dt 与共模电压问题，需滤波与绝缘设计。

## 参考资料

- Wikipedia: Multilevel inverter。

- 《电力电子学》（王兆安、刘进军）。

- IEEE 相关多电平逆变综述文献。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729