# 方波逆变电路

## 拓扑描述

由 直流源、桥式（全桥/半桥）或推挽功率开关管（以全桥 T1~T4 为例，各反并联续流二极管）、驱动与振荡/控制电路、升压变压器 T、输出滤波与负载 Z 组成。电路关键节点：节点① 直流母线正 P；节点② 直流母线负 N；节点③ 桥臂中点（开关节点）M1,M2；节点④ 输出节点（变压器一次侧接 M1、M2，二次侧经滤波接负载）。

各元件管脚连接：T1 的 C 接 P、E 接 M1、G 接振荡/控制输出；T2 的 C 接 M1、E 接 N、G 接振荡/控制输出；T3 的 C 接 P、E 接 M2、G 接振荡/控制输出；T4 的 C 接 M2、E 接 N、G 接振荡/控制输出；各管反并联二极管阳极接 E、阴极接 C；变压器一次侧 一端接 M1、另一端接 M2（推挽则为中心抽头接 P），二次侧经滤波电感/电容后接负载。

由此构成”桥式/推挽开关 + 升压变压器 + 方波控制”的方波逆变组态，开关管按固定频率交替通断使负载两端电压极性周期性反转，输出正负对称的方波交流电压，是结构最简单的一类逆变器。

## 工作原理

两对开关管（全桥）或两管（推挽）轮流导通，使变压器一次侧或负载两端电压极性周期性反转，产生方波交流。输出电压幅值由直流母线电压决定，频率由开关周期决定，主要用于对波形要求不高的阻性/感性负载。

## 关键计算公式

- 输出方波频率：

f=1T

- 全桥方波峰值：

Vout=±Vdc

- 半桥方波峰值：

Vout=±Vdc2

- 方波基波幅值（傅里叶）：

V1=4Vdcπ

- 方波有效值：

Vrms=Vdc

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| f​ | 输出方波频率 | Hz |
| T​ | 开关周期 | s |
| Vdc​ | 直流母线电压 | V |
| Vout​ | 输出方波瞬时值 | V |
| V1​ | 方波基波幅值 | V |
| Vrms​ | 输出有效值 | V |

## 元件调整影响

- 直流母线电压 Vdc 增大 → 全桥方波幅值 Vout=±Vdc 与基波 V1=4Vdc/π 线性增大，输出有效值 Vrms=Vdc 同步升高。

- 开关周期 T 缩短（频率升高） → 输出频率 f=1/T 升高，变压器可做小，但开关损耗与磁性材料损耗上升。

- 拓扑选择（全桥 vs 半桥） → 全桥输出摆幅为 Vdc，半桥为 Vdc/2，相同母线电压下全桥输出幅度翻倍。

- 升压变压器匝比增大 → 副边输出电压按匝比提高，用于把低压直流变为高压交流。

- 输出含大量奇次谐波，感性/容性负载对波形失真敏感，需滤波改善。

## 典型参数示例

- 取 Vdc=12 V（全桥）：Vout=±12 V，Vrms=12 V。

- 方波基波幅值 V1=4×12/π≈15.3 V。

- 取 T=20 ms：f=1/0.02=50 Hz。

- 通过 1:10 升压变压器，二次侧方波峰值达 12×10=120 V（对谐振/阻性负载近似）。

## 常见器件型号

- 全桥/推挽开关管：IRF3205、IRFP460、STP80NF70。

- 栅极驱动：IR2110、UCC21520、SG3525（推挽控制）。

- 升压变压器：按功率和频率定制的铁氧体/硅钢变压器。

## 注意事项

- 方波谐波丰富，对电机、精密设备等负载需加 LC 滤波或改用正弦调制。

- 推挽与全桥拓扑需防直通并设置死区时间，避免同一桥臂上下管同时导通。

- 变压器驱动时注意磁芯饱和与偏磁问题，需设计伏秒平衡。

- 阻性/感性负载下方波电流谐波会引入额外发热，需评估器件温升。

## 参考资料

- Wikipedia: Power inverter。

- 《电力电子技术》（王兆安）。

- SG3525 数据手册（TI）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729