# 矩阵变换器电路

## 拓扑描述

该电路由九个双向开关 S11~S33（编号 S11~S33，每个双向开关由两个反并联 IGBT 及其串联二极管构成，如 Sij 由 IGBT​a、IGBT​b 与二极管 Da、Db 组成）构成的 3×3 开关矩阵组成，无中间直流储能环节。关键节点定义如下：三相输入节点 A,B,C 是三相输入电源的三根相线，分别接矩阵的三条输入行；三相输出节点 U,V,W 是矩阵的三条输出列，接三相负载（电机）；中间节点即各双向开关的输入侧端（接 A/B/C）与输出侧端（接 U/V/W）及其内部反并联器件连接点。

各元件管脚连接：双向开关 Sij 一端接输入节点（第 i 行输入相 A/B/C），另一端接输出节点（第 j 列输出相 U/V/W），每个双向开关内部由两个 IGBT 共发射极（或共集电极）反并联组成，各 IGBT 的栅极 G 接控制器 IC1 的对应驱动信号，各 IGBT 串联的二极管 Da、Db 用以阻断反向、构成双向通断能力；九个双向开关按行（输入相）与列（输出相）交叉排布，第 i 行的三个开关 Si1,Si2,Si3 分别将输入相 i 连接到三个输出 U,V,W。

由此构成”九双向开关 3×3 直接交-交矩阵”组态，三相输入经双向开关矩阵直接斩波连接到三相输出，无中间直流储能环节，可同时任意调节输出电压幅值与频率，输入电流正弦、功率因数可调。

## 工作原理

通过高频切换双向开关，把三相输入电压按一定占空比对输出端进行直接「斩波」合成，使输出得到期望幅值与频率的三相交流；同一时刻需保证不会造成输入相间短路，也不会使输出感性负载开路。

## 关键计算公式

- 输出电压合成（平均模型，dij 为占空比）：

voj=i=13dijvii

- 电压传输比上限（线性调制）：

q=VoVi≤32≈0.866

- 输入电流合成（对偶关系）：

iii=j=13dijioj

- 占空比约束：

j=13dij=1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vi​ | 输入相电压幅值 | V |
| Vo​ | 输出相电压幅值 | V |
| q​ | 电压传输比 | — |
| dij​ | 输入相 i 到输出相 j 的占空比 | — |
| vii​ | 输入相电压 | V |
| voj​ | 输出相电压 | V |
| iii / ioj | 输入/输出相电流 | A |

## 元件调整影响

- 开关频率 ↑ → 输出波形谐波减小、滤波更易，但开关损耗与换流复杂度上升。

- 电压传输比 ↑（逼近 0.866） → 输出能力提高，但输入功率因数调节范围受限。

- 开关器件导通/阻断压降 ↓ → 效率提高，双向开关损耗占比大。

- 输入滤波 L,C ↑ → 输入电流纹波减小，但体积成本上升。

## 典型参数示例

- 取 Vi=311 V（220 V 峰值）：最大输出相电压幅值 Vo=0.866×311≈269 V。

- 取 9 个双向开关、开关频率 10 kHz 时，输出谐波主要集中在开关频率附近，经小容量 LC 即可滤除。

## 常见器件型号

- IGBT：IXYS 双向开关模块、FGH 系列配对。

- 二极管：快恢复/肖特基反并联二极管。

- 控制 FPGA/DSP：TMS320F28335 + CPLD/FPGA。

## 注意事项

- 换流过程中必须防止输入短路与输出开路，需安全换流策略（四步换流）。

- 无中间储能，输入扰动会直接传递到输出，抗扰能力较弱。

- 电压传输比上限约 0.866，低于交直交结构，升压场合受限。

- 双向开关数量多、驱动与保护复杂，成本较高。

## 参考资料

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- Wikipedia: Matrix converter。

- 相关矩阵变换器综述论文（IEEE）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729