# 分压串联结构

## 拓扑描述

由 两个（或多个）电阻串联 组成最基本的分压网络。以两个电阻 R1、R2 为例，电路共有 3 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 的正端与 R1 的一端相连）；节点② 中间节点（R1 的另一端与 R2 的一端相连，取为输出电压 Vout）；节点③ 公共/地节点（R2 的另一端与输入电压的负端/地相连）。

各元件管脚连接：R1 一端接输入节点、另一端接中间节点；R2 一端接中间节点、另一端接公共/地节点；串联链总输入 Vin 接在输入节点与公共/地节点之间，输出电压 Vout 取自中间节点对公共/地节点（即下方电阻 R2 两端）。

由此构成”输入电压跨接在 R1、R2 串联链两端、输出取自分压点（中间节点）“的电阻分压组态，广泛用于电平变换、偏置、采样与参考电压产生。

## 工作原理

串联电阻中流过同一电流，每个电阻按自身阻值分得相应电压，总电压按阻值比例分配到各电阻上，从而实现按比例衰减电压。

## 关键计算公式

串联总电阻（N 个电阻串联）：

Req=R1+R2+⋯+RN

分压公式（两电阻）：

Vout=Vin⋅R2R1+R2

分压比：

K=R2R1+R2

两电阻串联消耗电流：

I=VinR1+R2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Req​ | 串联等效电阻 | Ω |
| R1,R2​ | 串联电阻 | Ω |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| I​ | 回路电流 | A |

## 元件调整影响

- R2↑ → 分压比增大，Vout 上升。

- R1↑ → 分压比减小，Vout 下降。

- R1、R2 同步等比增大 → 分压比不变，但回路电流减小、功耗降低、输出阻抗增大。

- 输出阻抗 = R1∥R2，越大带载能力越差，接低阻负载时分压比会漂移。

## 典型参数示例

- 取 Vin=5 V、R1=10 kΩ、R2=10 kΩ：Vout=5×1020=2.5 V，且 I=520000=0.25 mA。

- 取 Vin=3.3 V、R1=1 kΩ、R2=2 kΩ：Vout=3.3×23=2.2 V。

## 常见器件型号

- 电阻：0805 / 0603 贴片电阻、1% 金属膜电阻。

- 精密分压场合：0.1% 薄膜电阻阵列（如排阻）。

## 注意事项

- 分压器输出阻抗较高，带载时分压比会变化，必要时加运放跟随器缓冲。

- 大分压比情形注意电阻功耗（P=V2/R），选择合适额定功率。

- 无隔离与稳压能力，不适合直接驱动功率负载。

## 参考资料

- 《电路》（邱关源）。

- Wikipedia: Voltage divider。

- Wikipedia: Series and parallel circuits。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729