# RC 串联结构

## 拓扑描述

由 一个电阻 R 与 一个电容 C 串联构成的两端网络，无任何分支与分路。电路共有 3 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 的正端与 R 的一端相连）；节点② 中间节点（R 的另一端与 C 的一端相连，是分压/滤波的抽头点）；节点③ 输出节点（C 的另一端与信号源的负端/地相连，作为参考端）。

各元件管脚连接：R 一端接输入节点、另一端接中间节点；C 一端接中间节点、另一端接输出节点；信号源 Vin 正端接输入节点、负端接输出节点（地）。输出可在中间节点与输出节点之间取（即 C 两端，为低通），也可在输入节点与中间节点之间取（即 R 两端，为高通）。

由此构成”信号经 R、C 串联、输出取自 C 两端（低通）或 R 两端（高通）“的一阶 RC 分压/滤波组态，是高通滤波、低通滤波、微分与积分电路共同的拓扑基础。

## 工作原理

流过 R 与 C 的电流相同，输入电压按阻抗大小在 R 与 C 上分压；电容容抗 XC=1ωC 随频率变化，使两端分压比例随频率改变，从而体现滤波或相位移动行为。

## 关键计算公式

- 总阻抗（相量形式）：

Z=R+1jωC=R−j1ωC

- 阻抗模：

|Z|=R2+1ωC2

- 串联电流：

I=VinZ

- 输出取自电容两端（低通，即分压式）：

Vout=Vin⋅1/(jωC)R+1/(jωC)=Vin1+jωRC

- 输出取自电阻两端（高通形式）：

Vout=Vin⋅RR+1/(jωC)

- 时间常数：

τ=RC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R​ | 电阻 | Ω |
| C​ | 电容 | F |
| Z​ | 总阻抗 | Ω |
| I​ | 串联电流 | A |
| Vin,Vout​ | 输入、输出电压 | V |
| τ​ | 时间常数 | s |

## 元件调整影响

- R↑ 或 C↑ → 时间常数 τ 增大，充放电变慢，相应的截止频率 fc=12πRC 下降。

- R↓ 或 C↓ → τ 减小，响应加快，截止频率升高。

- 输出位置不同行为相反：取自 C 两端为低通，取自 R 两端为高通，但 τ 与截止频率均只由 RC 决定。

- 该结构无放大能力，增益恒 ≤ 1，且前后级负载会影响等效 R/C，测量时需计入源内阻与负载阻抗。

## 典型参数示例

- 取 R=1 kΩ、C=1 μF：τ=1000×1×10−6=1 ms；低通截止频率 fc=12π×10−3≈159 Hz。

- 取 R=10 kΩ、C=10 nF：τ=0.1 ms，fc≈1.59 kHz。

## 常见器件型号

- 电阻：0805 / 0603 贴片电阻、1% 金属膜电阻。

- 电容：C0G/NP0（高频稳定）、X7R（去耦）、电解电容（低频大容量）。

## 注意事项

- 有输出位置即有滤波类型的区别：C 两端低通、R 两端高通，设计前先明确取哪一端。

- 实际源内阻与负载电阻会与 R 串/并联，改变等效 RC 与截止频率，需一并计入。

- 电容耐压需高于可能出现的峰值电压；高频下注意电容 ESL 与电阻寄生电感影响。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: RC circuit。

- TI 应用笔记 SLOA049（一阶 RC 滤波）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729