# 分流并联结构

## 拓扑描述

由 两个（或多个）支路并联 组成的分流网络。以两支路电阻 R1、R2 为例，电路共有 2 个关键节点：节点① 输入（分流）节点（总电流 I 进入处，R1 的一端与 R2 的一端相连）；节点② 公共回流节点（R1 的另一端与 R2 的另一端相连，作为回流端）。

各元件管脚连接：R1 一端接输入节点、另一端接公共回流节点；R2 一端接输入节点、另一端接公共回流节点。总电流 I 从输入节点流入，按电导比例分为 I1、I2 两支路电流，于公共回流节点汇合后流出，某一支路电流即为输出。

由此构成”总电流在公共节点按支路电导比例分流、各并联支路承受同一电压”的电流分配组态，是电流分配器（current divider）的基本形式。

## 工作原理

并联支路端电压相同，各支路电流与其电阻成反比（与电导成正比），总电流按电导比例分配，实现电流按比例如取样、量程扩展。

## 关键计算公式

两支路分流：

I1=I⋅R2R1+R2, I2=I⋅R1R1+R2

一般形式（N 支路，Gk=1/Rk）：

Ik=I⋅GkG1+G2+⋯+GN

分流比例（支路 1）：

K=R2R1+R2

电流表扩量程分流电阻（表头满偏电流 Ig、内阻 Rg，扩到满量程 I）：

Rs=IgRgI−Ig

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| I​ | 总输入电流 | A |
| I1,I2​ | 各支路电流 | A |
| R1,R2​ | 支路电阻 | Ω |
| Gk​ | 各支路电导 | S |

## 元件调整影响

- 某支路 R↑ → 该支路电流减小，其余支路分得电流增多。

- 某支路 R↓ → 该支路电流增大，其余支路分得电流减少。

- 增加并联支路 → 总等效电阻下降，各支路电流减少。

- 用于电流表量程扩展时，并联分流电阻越小，量程越大。

## 典型参数示例

- 取 I=10 mA、R1=1 Ω、R2=9 Ω：I1=10×910=9 mA，I2=10×110=1 mA。

- 电流表满偏 Ig=1 mA、内阻 Rg=100 Ω，扩到 I=10 mA：分流电阻 Rs=1×10010−1≈11.1 Ω。

## 常见器件型号

- 电阻：精密功率电阻、锰铜采样电阻、0805/2512 大功率贴片电阻。

## 注意事项

- 分流采样电阻会引入电压损耗，大电流场合注意功耗与温升。

- 采样电阻阻值取值需在压降、精度与功耗间折衷。

- 电流表分流结构需保证分流电阻与表头稳定连接，避免开路烧表。

## 参考资料

- 《电路》（邱关源）。

- Wikipedia: Current divider。

- Wikipedia: Series and parallel circuits。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729