# 并联谐振结构

## 拓扑描述

由 一个电感 L、一个电容 C 并联组成的谐振网络（又称 LC 并联回路、电流谐振回路），可再并一个损耗电阻 R 表示回路损耗。电路共有 2 个关键节点：节点① 上端（端口）节点（L、C、R 的同一端相连，作为端口上端）；节点② 下端（公共）节点（L、C、R 的另一端相连，作为端口下端/地）。

各元件管脚连接：L 一端接上端节点、另一端接下端节点；C 一端接上端节点、另一端接下端节点；R（损耗电阻）一端接上端节点、另一端接下端节点。三者跨接在节点①与节点②之间，承受同一端口电压。

由此构成”电感、电容（及损耗电阻）并联跨接于相同两端、端口呈最大阻抗”的 LC 并联谐振组态，用于选频、滤波、振荡器频控及阻抗变换。

## 工作原理

电感与电容的电流相位相反，在某频率处两者的无功电流互相抵消，端口呈最大阻抗（理想情况下趋于无穷），该频率即为并联谐振频率。谐振时回路对外近似开路，因而称电流谐振。

## 关键计算公式

并联谐振频率：

f0=12πLC

角频率形式：

ω0=1LC

特性阻抗：

Z0=LC=ω0L=1ω0C

谐振阻抗（考虑并联损耗电阻 R，无载时）：

Zres=R=Q⋅Z0

品质因数（并联形式）：

Q=RZ0=RCL

带宽：

BW=f0Q

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L​ | 电感 | H |
| C​ | 电容 | F |
| f0​ | 谐振频率 | Hz |
| Q​ | 品质因数 | 无量纲 |
| Z0​ | 特性阻抗 | Ω |
| R​ | 并联损耗电阻 | Ω |
| BW​ | 带宽 | Hz |

## 元件调整影响

- L↑ 或 C↑ → 谐振频率 f0 下降。

- C↑（L 不变） → 特性阻抗 Z0 下降，Q 下降（带宽变宽）。

- L↑（C 不变） → 特性阻抗 Z0 上升，Q 上升（带宽变窄）。

- 并联损耗电阻 R↓ → Q 下降，回路选择性变差、谐振阻抗降低。

## 典型参数示例

- 取 L=100 μH、C=100 pF：f0=12π100×10−6×100×10−12≈1.59 MHz。

- 特性阻抗 Z0=100×10−6100×10−12=1000 Ω。

## 常见器件型号

- 电感：高频绕线电感、空心线圈。

- 电容：C0G/NP0 高频瓷片电容、云母电容、可调（微调）电容。

## 注意事项

- 谐振阻抗很高，驱动端需与之匹配，实际常用抽头或阻抗变换接入。

- 电感的寄生电阻与电容介质损耗会降低 Q，高频需选低损器件。

- 谐振时电容两端电压可高达 Q 倍外加电压，注意耐压。

## 参考资料

- 《电路》（邱关源）。

- Wikipedia: LC circuit。

- Wikipedia: RLC circuit。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729