# 纯并联结构

## 拓扑描述

由 多个同类型元件（通常为电阻）R1,R2,…,Rn 并联组成的网络，各元件两端跨接在相同两个节点上。电路共有 2 个关键节点：节点① 上端（公共）节点（各元件的一端相连，作为输入上端）；节点② 下端（公共）节点（各元件的另一端相连，作为端口下端/地）。

各元件管脚连接：R1,R2,…,Rn 每一只都是一端接上端节点、另一端接下端节点，全部并联跨接在节点①与节点②之间，承受同一端口电压。

由此构成”多个同类型元件并联跨接于相同两端、总电流均分”的纯并联组态，用于减小等效阻值、增大载流能力、均分电流。

## 工作原理

并联各支路承受相同电压，各支路电流按电导（阻值倒数）分配，总电流为各支路电流之和，因此等效电阻小于任意一个支路电阻。

## 关键计算公式

两电阻并联：

Req=R1R2R1+R2

N 个电阻并联（电导形式）：

1Req=1R1+1R2+⋯+1RN

N 个相同电阻 R 并联：

Req=RN

并联分流（两电阻）：

I1=I⋅R2R1+R2, I2=I⋅R1R1+R2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Req​ | 并联等效电阻 | Ω |
| R1,R2,RN​ | 各并联电阻 | Ω |
| I​ | 总电流 | A |
| I1,I2​ | 各支路电流 | A |

## 元件调整影响

- 并联支路数 N↑ → 等效电阻 Req 下降。

- 某支路阻值↑ → 该支路电流减小，等效电阻略升。

- 某支路阻值↓ → 该支路电流增大，等效电阻下降。

- 任一电阻短路 → 整体短路；任一电阻开路 → 等效电阻增大为其余支路并联值。

## 典型参数示例

- 取 R1=1 kΩ、R2=2 kΩ：Req=1000×20003000≈667 Ω。

- 取 4 个 100 Ω 电阻并联：Req=1004=25 Ω，各支路均分 I/4。

## 常见器件型号

- 电阻：0805 / 0603 贴片电阻、1% 金属膜电阻。

## 注意事项

- 并联用于降低阻值或增大功率，但多个低值电阻并联成本与占板面积较高。

- 并联分流要求各支路参数一致，阻值偏差会导致电流不均。

- 实际大电流并联需考虑 PCB 布线均流与散热平衡。

## 参考资料

- 《电路》（邱关源）。

- Wikipedia: Series and parallel circuits。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729