# 星型 Y 型连接

## 拓扑描述

由 三个（或多个）阻抗 Za、Zb、Zc 从同一公共节点各引出一条支路组成的星形（Y / star）连接结构。电路共有 4 个关键节点：节点 N（中性点）（三个阻抗的一端相连的公共节点）；节点 A、B、C（三相线端）（三个阻抗的另一端分别引出，接三相 A、B、C）。

各元件管脚连接：Za 一端接中性点 N、另一端接相线端 A；Zb 一端接中性点 N、另一端接相线端 B；Zc 一端接中性点 N、另一端接相线端 C。三相电压（电流）经公共中性点在三个支路上共同流动，各相承受相电压、相线之间为线电压，中性点起平衡与回流作用。

由此构成”三个阻抗共用一个中性点、三端引出三相”的星形（Y）连接组态，是三相电路最基本的连接方式之一，线电压与相电压之比为 3。

## 工作原理

三相电压（电流）经公共中性点在三个支路上共同流动，各相电压为相电压，相线之间为线电压，中性点起平衡与回流作用，构成对称三相系统的基础。

## 关键计算公式

线电压与相电压关系（对称三相）：

Vline=3⋅Vphase

星形连接时线电流等于相电流：

Iline=Iphase

三相有功功率：

P=3 VlineIlinecosφ=3VphaseIphasecosφ

中性点电压（对称系统）：

VN=0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vline​ | 线电压 | V |
| Vphase​ | 相电压 | V |
| Iline​ | 线电流 | A |
| Iphase​ | 相电流 | A |
| P​ | 三相有功功率 | W |
| φ​ | 功率因数角 | rad |

## 元件调整影响

- 负载阻抗↑ → 相电流减小，有功功率下降。

- 负载不平衡 → 中性点电位偏移（有中性线时中性线承担电流）。

- 中性线断开且负载不平衡 → 各相电压重新分配，严重时损坏负载。

- 负载对称 → 中性线电流为零，中性线可省去。

## 典型参数示例

- 取 Vline=380 V：Vphase=3803≈220 V。

- 取 Vphase=220 V、Iphase=10 A、cosφ=0.9：P=3×220×10×0.9=5940 W。

## 常见器件型号

- 三相负载：三相异步电动机、三相电阻加热器。

- 配电：三相断路器、三相熔断器。

## 注意事项

- 中性线在三相四线制中不可随意断开，否则不平衡负载会过压。

- 对称负载的星形连接，中性点电压为零，可三相三线供电。

- 具体线电压等级（如 220 V / 380 V）取决于所在国家配电网标准。

## 参考资料

- 《电路》（邱关源）。

- Wikipedia: Three-phase electric power。

- Wikipedia: Y-Δ transform。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729