# 环形结构

## 拓扑描述

本结构由 多个节点沿一闭合环依次相连 构成，各段支路含电阻 R1、R2、… 或反相延迟级 A1、A2、… 等元件，最后一个节点回接第一个节点形成闭环。关键节点命名如下：各环节点 N1、N2、…、NM 依次沿环分布，环输入/引出节点 Ntap 为信号或功率的接入点，地（或参考）节点 GND 为各段回路的公共参考。

各支路连接：环上第 1 段支路一端接节点 N1、另一端接节点 N2（支路电阻 R1 或反相级 A1 的输入输出），第 2 段一端接 N2、另一端接 N3（R2 或 A2），依此类推；最后一段从节点 NM 回接到起始节点 N1，使整条环闭合。对于环形振荡器，奇数个反相级 A1、A2、…、AN 首尾串联成环后无法锁定而持续振荡；对于电源/网络环，任何中间段断开支路都可让电流沿环的另一方向绕行到故障点另一端。

组态上，这是信号或功率沿单一闭合环路依次传递、末节点回接首节点的环形组态，用于闭环控制、环形振荡器、令牌环网络与环形配电网。

## 工作原理

信号沿环按固定方向逐节点传递，环内存在反馈闭合回路。对于环形振荡器，奇数个反相级串联反馈后无法稳定，从而产生持续振荡；对于环形网络，任一支路故障可沿另一方向绕行。

## 关键计算公式

环形振荡器振荡频率（N 级反相器、每级延迟 td）：

f0=12Ntd

环形振荡器（奇数 N 级）总相移：

ϕtotal=N×180∘

环路上的总电阻（各段串联）：

Rloop=i=1MRi

闭合环路电压和（基尔霍夫）：

loop​Vi=0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| N​ | 反相级数（奇数） | 无量纲 |
| td​ | 单级门延迟 | s |
| f0​ | 振荡频率 | Hz |
| Ri​ | 环上各段电阻 | Ω |
| Vi​ | 环上各段电压 | V |

## 元件调整影响

- 门延迟 td↓（更快器件） → 振荡频率升高。

- 反相级数 N↑ → 振荡频率降低。

- 环形电源网络某支路断开 → 电流改由另一方向供电路径，可靠性提高。

- 环上某段电阻↑ → 该方向电流减小、电压降增大。

## 典型参数示例

- 取 N=5、td=1 ns：f0=12×5×10−9=100 MHz。

- 环上各段电阻 R1+R2+R3 可直接相加得到 Rloop（串联求和）。

## 常见器件型号

- 逻辑门：74HC04、CD4069（反相器，环形振荡器用）。

- 配电设备：环网柜、分段断路器。

## 注意事项

- 环形振荡器频率随温度、电压变化，精度低，多用于片上时钟或测试。

- 环形配电网故障后可绕行供电，但需保护与检测配合。

- 环上节点较多时延迟/压降累积，需计算最坏路径。

## 参考资料

- Wikipedia: Ring oscillator。

- Wikipedia: Ring network。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729