# 负反馈结构

## 拓扑描述

本结构由 放大网络 A 与负反馈网络 β（反馈电阻 Rf、R1 等元件） 组成，将输出信号（或其一部分）经反馈网络反相引回输入端与输入信号相减。关键节点命名如下：输入节点 Nin 为信号入口，输出节点 Nout 为放大网络输出端，求和（相减）节点 NΣ 为输入信号与反馈信号相减处，地节点 GND 为公共参考，反馈取样节点 Nf 为反馈网络取出反馈信号的位置。

各支路连接：输入支路由信号源接输入节点 Nin，再接到求和节点 NΣ 的同相端；放大网络 A 的输入端接 NΣ、输出端接输出节点 Nout；负反馈支路从输出节点 Nout 引出输出信号，经反馈网络 β（如分压电阻 Rf 一端接 Nout、另一端接反馈取样节点 Nf，R1 一端接 Nf、另一端接地节点 GND）取出反馈分量，再反相引回求和节点 NΣ 的反相端与输入信号相减，使净输入信号减小。

组态上，这是反馈信号与输入反相相减、以牺牲增益换取带宽与稳定性改善的负反馈组态，是各类放大电路中稳定增益、展宽频带与降低失真的基本手段。

## 工作原理

反馈信号与输入信号相减，使净输入信号减小；当放大器增益变化时，负反馈自动补偿以维持闭环增益基本不变，从而换取稳定性与线性度改善。

## 关键计算公式

闭环增益（基本负反馈）：

Af=A1+Aβ

环路增益：

T=Aβ

反馈深度（返回差）：

D=1+Aβ

深度负反馈时：

Af≈1β

稳定判据（巴克豪森反条件，不自激需）：

|Aβ|<1 或相位裕度充分

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| A​ | 开环增益 | 无量纲 |
| β​ | 反馈系数 | 无量纲 |
| Af​ | 闭环增益 | 无量纲 |
| T​ | 环路增益 | 无量纲 |
| D​ | 反馈深度 | 无量纲 |

## 元件调整影响

- 反馈系数 β↑ → 闭环增益下降、反馈更深、稳定性更好。

- 开环增益 A↑ → 闭环增益趋近 1/β，更不受 A 影响。

- 反馈网络带宽↑ → 闭环带宽展宽，高频稳定性改善。

- 反馈相位在高频处转正 → 可能自激，需保证相位裕度。

## 典型参数示例

- 取 A=1000、β=0.1：Af=10001+1000×0.1=1000101≈9.9。

- 深度反馈时 Af≈10.1=10，与 A=1000 计算值接近。

## 常见器件型号

- 运放：LM358、NE5532、OPA2134、TL072、LM741。

## 注意事项

- 反馈深度过大或相位裕度不足会引入振荡，需做频率补偿。

- 负反馈以牺牲增益换取带宽、线性度与稳定性。

- 反馈网络的噪声与失调会被放大，设计时需注意取值。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Negative feedback。

- Wikipedia: Feedback amplifier。

材料收集者：杜文杰，微信/手机：19519196569，QQ:3478827729