# 低压差 LDO 稳压电路

## 拓扑描述

由 LDO 稳压器 U1（如 AMS1117、TPS7A 系列，含输入脚 IN、输出脚 OUT、公共脚 GND）、输入旁路电容 Cin 与 输出旁路电容 Cout 组成。电路共有 3 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端、U1 的 IN、Cin 一端三者相连）；节点② 输出节点（U1 的 OUT、Cout 一端与输出 Vout 相连）；节点③ 地节点 GND（Vin 负端、U1 的公共脚 GND、Cin 另一端、Cout 另一端四者相连）。

各元件管脚连接：U1 的 IN 接输入节点、OUT 接输出节点、公共脚 GND 接地节点 GND；Cin 一端接输入节点、另一端接地节点 GND；Cout 一端接输出节点、另一端接地节点 GND。

由此构成”LDO 调整管采用 PNP 或 P-MOSFET（压差小）、输入输出端分别由 Cin、Cout 旁路、芯片公共脚接地”的低压差线性稳压组态，在输入输出压差低至数百毫伏时仍稳定输出，满足 Vout=Vin−Vdropout，适用于对噪声与静态电流要求高的低压场合。

## 工作原理

内部基准与误差放大器通过 P 型调整管控制输出，调整管只需吸收很小的压差即可稳定输出。在低压差工作区，输出电压关系为 Vout=Vin−Vdropout，压差由负载电流与调整管导通电阻决定。

## 关键计算公式

- 最小输入电压（Vdropout 为压差）：

Vin(min)=Vout+Vdropout

- 压差与导通电阻关系（MOSFET 调整管）：

Vdropout=Iout⋅RDS(on)

- 稳压器功耗：

PD=(Vin−Vout)⋅Iout

- 效率：

η=PoutPin=VoutVin

- 旁路电容对输出纹波的滤波作用（Cout 处）：

Vripple≈ΔIout2πf⋅Cout

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vdropout​ | 压差（Dropout Voltage） | V |
| RDS(on)​ | 调整管导通电阻 | Ω |
| η​ | 效率 | — |
| Iout​ | 输出电流 | A |
| Cout​ | 输出电容 | F |
| PD​ | 稳压器功耗 | W |

## 元件调整影响

- Vdropout ↓（选导通电阻低的型号） → 允许更低的输入电压，效率更高。

- Cout ↑ → 负载瞬态响应更好，但过于依赖 ESR 的旧型号需匹配其 ESR 范围。

- Cout ESR 不当（过小或过大） → 影响环路稳定，需按数据手册选型。

- Iout ↑ → 压差增大，功耗同步升高。

## 典型参数示例

- 用 AMS1117-3.3，取 Vin=4.0 V、Iout=0.5 A、Vdropout≈1.1 V：Vin(min)=3.3+1.1=4.4 V，4.0 V 已偏低，应改用更低压差型号。

- 用 RDS(on)=0.2 Ω 的 P-MOS LDO：Iout=0.5 A 时 Vdropout=0.5×0.2=0.1 V。

## 常见器件型号

- AMS1117（1117 系列，压差约 1.1 V）。

- LM2940（低压差，1 A）。

- TPS7A47、TPS7A49（超低噪声 LDO）。

- MCP1700、MIC5205（低静态电流、小封装）。

- LP2985（微功耗 LDO）。

## 注意事项

- 选型时关注压差、静态电流与输出电容 ESR 要求，部分 LDO 对输出电容类型敏感（如必须用低 ESR 陶瓷电容）。

- 低压差不代表零压差，输入仍须高于 Vout+Vdropout。

- 电池供电低功耗场合优先选低静态电流（Iq 为 μA 级）型号。

## 参考资料

- TI “Linear and LDO regulators” 产品页。

- ADI 应用笔记（LDO 稳压器设计）。

- Wikipedia: Low-dropout regulator。

材料收集者：杜文杰