# 带隙基准电压源电路

## 拓扑描述

由 两只面积比 N:1（常见 8:1）的 NPN 晶体管 Q1、Q2、电阻 R1、R2、R3 与 运算放大器 A1 组成的基准电压源电路。电路共有 5 个关键节点：节点① 基极偏置节点（Q1 的基极 B、Q2 的基极 B 与偏置基准相连）；节点② 带隙电压节点 VBG（Q1、Q2 的集电极经 R3 把 ΔVBE 转为 PTAT 电流并与 VBE 加权相加得到 VBG，引至 A1 的 IN+）；节点③ 反相输入节点（A1 的 IN−、R1 一端、R2 一端三者相连）；节点④ 输出节点 VREF（A1 的 OUT 与 R2 另一端相连）；节点⑤ 地节点 GND（R1 另一端与发射极公共参考相连）。

各元件管脚连接：Q1 的基极 B 接节点①、集电极 C 接带隙电压节点②、发射极 E 经 R3 与 Q2 的发射极相接；Q2 的基极 B 接节点①、集电极 C 接带隙电压节点②、发射极 E 接 R3 另一端（因面积不同产生正温度系数 ΔVBE=VTlnN）；R3 一端接 Q1 的发射极、另一端接 Q2 的发射极，两端跨出 ΔVBE；R1 一端接反相输入节点③、另一端接地节点 GND；R2 一端接反相输入节点③、另一端接输出节点④；A1 的 IN+ 接带隙电压节点②、IN− 接反相输入节点③、OUT 接输出节点④、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（或地）。

由此构成”面积比 N:1 的两管 Q1/Q2 在 R3 上提供正温度系数 ΔVBE、与负温度系数 VBE 加权相加得 VBG≈1.2 V，再由 R1/R2 同相放大”的带隙基准组态，输出 VREF=VBG(1+R2/R1)，一阶温度漂移被抵消。

## 工作原理

两只工作在不同电流密度下的晶体管，其基射极电压差 ΔVBE=VTlnN 随温度线性升高（正温度系数，PTAT），而基射极电压 VBE 随温度线性下降（负温度系数，CTAT）。二者按比例加权合成，消去一阶温度项，得到与温度无关的带隙电压 VBG≈1.2 V。

## 关键计算公式

- PTAT 电压差（N 为面积比）：

ΔVBE=VTlnN

- 热电压：

VT=kTq

- 带隙输出电压（K 为加权系数）：

VBG=VBE+K⋅ΔVBE

- 一阶温度补偿条件（使 ∂VBG/∂T=0）：

KlnN=EG−VBE+⋯VT 附近取值（约 17 量级）

- 经放大后的基准输出（R2/R1 为反馈增益）：

VREF=VBG1+R2R1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VBE​ | 基射极电压 | V |
| ΔVBE​ | 两管基射极电压差 | V |
| VT​ | 热电压（室温约 26 mV） | V |
| k​ | 玻尔兹曼常数（1.38×10−23） | J/K |
| q​ | 电子电荷（1.6×10−19） | C |
| N​ | 晶体管面积比 | — |
| VBG​ | 带隙基准电压（约 1.2 V） | V |

## 元件调整影响

- 面积比 N ↑ → ΔVBE 增大，正温度系数分量增强，可与更高 VBE 匹配。

- 加权系数 K（即 R2/R3 等比例）↑ → 输出电压升高，需重新匹配温度补偿点。

- 电阻比例失配 → 温度补偿点偏移，温漂增大。

- 电阻温度系数 → 影响高阶补偿精度，精密设计需用同类型匹配电阻。

## 典型参数示例

- 取 N=8、T=300 K：VT≈26 mV，ΔVBE=26×ln8≈26×2.079≈54 mV。

- 取 VBE≈0.65 V，若加权系数 K≈10：VBG=0.65+10×0.054≈1.19 V。

## 常见器件型号

- 集成带隙基准：TL431、LM4040、REF30xx、ADR3433。

- 精密带隙：LT6654、MAX6070、REF50xx。

- 内部集成带隙的稳压器：LM317、78xx、LDO 各类。

## 注意事项

- 带隙基准实现温漂抵消需要精确的电阻比例与晶体管匹配，通常依赖集成电路版图而非分立实现。

- 一阶补偿后仍存在高阶温度曲率（“弓形”特性），精密场合需曲率校正。

- 分立搭棚难以达到手册性能，工程上直接选用集成带隙基准芯片。

## 参考资料

- Wikipedia: Bandgap voltage reference。

- 《模拟集成电路设计》（拉扎维，Razavi）。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰