# 恒流源稳流电路

## 拓扑描述

由 三端稳压器 U1（以 LM317 恒流模式为例）、采样电阻 Rs 与 负载 RL（如 LED 或充电负载）组成的恒流源电路。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端与 U1 的 IN 相连）；节点② 恒流输出节点（U1 的 OUT 与 Rs 一端相连）；节点③ 调整/负载节点（U1 的 ADJ、Rs 另一端、RL 一端三者相连）；节点④ 地节点 GND（Vin 负端与 RL 另一端相连）。

各元件管脚连接：U1 的 IN 接输入节点、OUT 接恒流输出节点、ADJ 接调整/负载节点；Rs 一端接恒流输出节点、另一端接调整/负载节点；RL 一端接调整/负载节点、另一端接地节点 GND（负载即被供电对象）。

由此构成”U1 的 OUT 与 ADJ 间维持恒定基准 VREF、Rs 把该基准转变为恒定电流、负载串在 ADJ 与地之间”的恒流源组态，输出电流 Iout=VREF/Rs，使电流不受负载与输入电压变化影响。晶体管（BJT/FET）恒流源则以采样电阻把电流转为电压、由基准电压反馈控制调整元件实现同样功能。

## 工作原理

采样电阻 Rs 上的压降正比于电流，电路通过反馈使该压降维持在基准值，从而钳定电流。以 LM317 恒流源为例，其 OUT 与 ADJ 端之间维持 1.25 V 基准，跨接 Rs 即可得到稳定电流 I=1.25/Rs。

## 关键计算公式

- LM317 恒流源输出电流：

Iout=VREFRs

- BJT 恒流源（基极接稳定电压 VB）：

Iout=VB−VBERs

- JFET 恒流源（近似，IDSS 为饱和电流）：

Iout≈IDSS1−VGSVP2

- 负载电阻上限（保持恒流所需）：

RL(max)=Vin(min)−VdropIout

- 采样电阻选择：

Rs=VREFIout

- 采样电阻功耗：

Ps=Iout2Rs

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Iout​ | 恒流输出电流 | A |
| VREF​ | 基准电压（LM317 为 1.25 V） | V |
| Rs​ | 采样电阻 | Ω |
| VBE​ | 基射极压降 | V |
| RL(max)​ | 最大负载电阻 | Ω |
| Ps​ | 采样电阻功耗 | W |

## 元件调整影响

- Rs ↑ → 输出电流减小，二者成反比。

- Rs ↓ → 输出电流增大，但采样电阻精度与温漂影响更明显。

- VREF 稳定性 ↑ → 恒流精度提高，温漂减小。

- 负载电阻超过上限 → 调整元件进入饱和/截止，失去恒流能力。

## 典型参数示例

- LM317 恒流源，取 Rs=12.5 Ω：Iout=1.2512.5=100 mA。

- 驱动 LED，取 Iout=20 mA：Rs=1.250.02=62.5 Ω，取标准值 62 Ω。

## 常见器件型号

- 三端稳压器恒流：LM317、LM317L；专用恒流：LM334 可调恒流源。

- LED 驱动恒流：BCR420U、AL5809。

- 晶体管/FET：2N3904、BC547、2N3819（JFET）、2N7000（MOSFET）。

## 注意事项

- 恒流源受最大电压限制，负载电压不能超过输入电压减去调整管最小压降。

- 采样电阻需选低温度系数的精密电阻，以保证电流稳定性。

- 大电流时采样电阻与调整管功耗大，注意散热与电阻功率裕量。

## 参考资料

- TI LM317 / LM334 数据手册。

- Wikipedia: Current source。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰