# 正负双电源稳压电路

## 拓扑描述

由 带中心抽头的变压器 T1、整流二极管 D1、D2（或整流桥 D1∼D4）、滤波电容 C1、C2、正压稳压器 U1（78xx） 与 负压稳压器 U2（79xx） 组成。电路共有 8 个关键节点：节点① 变压器次级上端 a（T1 次级一端与正支路整流二极管阳极相连）；节点② 中心抽头 CT（T1 次级中心抽头与公共地 GND 相连）；节点③ 变压器次级下端 b（T1 次级另一端与负支路整流二极管阴极相连）；节点④ 正输入节点 Vin+（正支路整流二极管阴极、C1 一端、U1 的 IN 三者相连）；节点⑤ 正输出节点 Vout+（U1 的 OUT 作为正输出）；节点⑥ 负输入节点 Vin−（负支路整流二极管阳极、C2 一端、U2 的 IN 三者相连）；节点⑦ 负输出节点 Vout−（U2 的 OUT 作为负输出）；节点⑧ 公共地节点 GND（CT、U1 的公共脚 GND、U2 的公共脚 GND、C1 另一端、C2 另一端五者相连）。

各元件管脚连接：T1 初级接交流输入，次级一端接节点 a、次级中心抽头接节点 CT、次级另一端接节点 b；D1（或正支路整流二极管） 阳极接节点 a、阴极接正输入节点；D2（或负支路整流二极管） 阳极接负输入节点 Vin−、阴极接节点 b；C1 一端接正输入节点、另一端接地节点 GND；C2 一端接负输入节点、另一端接地节点 GND；U1 的 IN 接正输入节点、OUT 接正输出节点、公共脚 GND 接地节点 GND；U2 的 IN 接负输入节点、OUT 接负输出节点、公共脚 GND 接地节点 GND。

由此构成”以次级中心抽头为公共地、正负两路独立整流滤波后再由 78xx/79xx 分别稳压”的对称双电源组态，得到对称输出 Vout+=+V、Vout−=−V，为需要对称供电的模拟电路提供 ±V 电源。

## 工作原理

变压器次级中心抽头接地后，正半周向正支路充电、负半周向负支路充电，两路各自整流滤波再经各自稳压器稳压。正支路用 7815、负支路用 7915，分别得到 +15 V 与 -15 V，大地为公共参考。

## 关键计算公式

- 各路输出（正支路与负支路对称）：

Vout+=+Vrated, Vout−=−Vrated

- 滤波电容选择（Iout 为单路输出电流，fripple 为全波整流纹波频率即 2 倍工频）：

C≥IoutVripple⋅fripple

- 稳压器压差要求：

|Vin|−|Vout|≥2 V (78xx/79xx)

- 稳压器功耗（单路）：

PD=(|Vin|−|Vout|)⋅Iout

- 变压器次级交流有效值（近似，含整流与裕量）：

VAC≈|Vin(dc)|1.2∼1.4

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout+、Vout− | 正、负输出电压 | V |
| Vrated​ | 稳压器额定电压（如 15 V） | V |
| C​ | 滤波电容 | F |
| Vripple​ | 纹波电压 | V |
| Iout​ | 单路输出电流 | A |
| PD​ | 单路稳压器功耗 | W |

## 元件调整影响

- C ↑ → 纹波减小、输出更平直，但上电冲击电流增大。

- VAC 过高 → 稳压裕量足，但稳压器功耗与发热增加。

- 两路负载不平衡 → 中心抽头电流不对称，变压器需具备相应容量。

- 正负稳压器型号需分别选 78xx 与 79xx → 接线脚位不同，不能混用。

## 典型参数示例

- 目标 ±15 V，取 Vin(dc)=±18 V、Iout=1 A：单路 PD=(18−15)×1=3 W。

- 滤波电容：Iout=1 A、Vripple=1 V、fripple=100 Hz：C≥11×100=10 000 μF。

## 常见器件型号

- 正压：7815、7812、7809；负压：7915、7912、7909。

- 低压差双路替代：LM317/LM337 构成可调双电源。

- 整流二极管：1N4007、1N5408；整流桥：KBPC、GBU 系列。

## 注意事项

- 79xx 引脚排列与 78xx 不同（输入/输出/地位置相异），接线前务必核对数据手册。

- 变压器中心抽头必须真正接地，且滤波电容极性正确，否则会损坏稳压器或电容。

- 正负负载最好对称，避免单路过载；每路稳压器都要遵守压差与散热要求。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI LM78xx / LM79xx 数据手册。

- Wikipedia: Linear regulator。

材料收集者：杜文杰