# 精密基准电压源电路

## 拓扑描述

由 精密基准芯片 U1（并联型如 LM4040，或串联型如 REF50xx 系列）、输入偏置/限流电阻 Rs 与 输出去耦电容 Co 组成的高精度参考电压电路。电路共有 3 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端与 Rs 一端相连）；节点② 基准输出节点 VREF（Rs 另一端、U1 阴极、Co 一端与输出 VREF 相连）；节点③ 地节点 GND（Vin 负端、U1 阳极、Co 另一端三者相连）。

各元件管脚连接：Rs 一端接输入节点、另一端接基准输出节点；U1（并联型） 阴极接基准输出节点、阳极接地节点 GND（反向接法）；Co 一端接基准输出节点、另一端接地节点 GND。串联型基准（如 REF50xx） 则是把 Vin 接到芯片输入脚、输出脚引出 VREF、公共脚接地，由内部分压与误差放大器闭环稳定，此时无需 Rs。

由此构成”输入经 Rs 限流后为并联基准提供偏置、基准反向击穿区电压作为输出 VREF“的并联基准组态（VREF=VREF(nom)），或”串联基准闭环输出”组态；两者内部经激光修调，提供温漂与初始误差极低的精准参考电压。

## 工作原理

芯片内部含带隙或掩埋齐纳基准与温度补偿网络，输出一个基本不随电源电压、负载和温度变化的精确电压。串联型基准（如 REF50xx）由内部分压与误差放大器闭环稳定输出；并联型（如 LM4040）则靠外接电阻提供偏置电流，反向击穿区电压作为基准。

## 关键计算公式

- 输出电压（芯片额定值）：

Vout=VREF(nom)

- 温度漂移引起的输出变化（TC 为温度系数，ΔT 为温度变化）：

ΔVout=VREF(nom)⋅TC⋅ΔT

- 并联基准偏置电阻选择（IZ 为工作电流，含负载电流）：

Rs=Vin−VREFIZ+IL

- 长期漂移（典型参数，t 为时间）：

ΔVout≈VREF⋅k⋅t

- 输出精度（初始误差）：

Error=Vout−VREF(nom)VREF(nom)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VREF(nom)​ | 基准额定输出电压 | V |
| TC​ | 温度系数 | 1/°C（或 ppm/°C） |
| ΔT​ | 温度变化 | °C |
| Rs​ | 并联基准偏置/限流电阻 | Ω |
| IZ、IL | 基准工作电流、负载电流 | A |
| ΔVout​ | 输出误差/漂移 | V |

## 元件调整影响

- 偏置电阻 Rs ↑（并联基准） → 工作电流减小，但带载能力下降，电流过小会退出稳定区。

- 偏置电阻 Rs ↓ → 电流裕量足、稳定性好，但功耗增大。

- 去耦电容 ↑ → 噪声抑制更好，部分基准对电容 ESR 敏感需注意。

- 负载电流变化 → 串联基准更抗负载扰动，并联基准需保证最小电流。

## 典型参数示例

- 用 REF5025（温漂 3 ppm/°C），ΔT=50 °C：ΔVout=2.5×3×10−6×50=375 μV。

- 用 LM4040-2.5（并联），取 Vin=5 V、IZ+IL=1 mA：Rs=5−2.50.001=2500 Ω=2.5 kΩ。

## 常见器件型号

- 串联型：REF50xx 系列、ADR45xx、LT6656、MAX6126。

- 并联型：LM4040、LM336、TL431（可调基准）。

- 掩埋齐纳高精度：LTZ1000、ADR1000。

## 注意事项

- 选型关注初始精度、温漂、长期漂移与噪声，高性能 ADC 需要匹配更高级别的基准。

- 并联基准必须保证最小工作电流，且限流电阻精度影响输出稳定性。

- 基准输出端不宜直接驱动大电容或重负载，必要时加缓冲运放隔离。

## 参考资料

- TI Reference Voltage 产品页与 REF50xx 数据手册。

- ADI ADR45xx 数据手册与应用笔记。

- Wikipedia: Voltage reference。

材料收集者：杜文杰