# 交错并联 Boost 电路

## 拓扑描述

电路由两路（或多路）结构相同的 Boost 升压单元并联组成，每路含一个升压电感、一个开关管与一个续流二极管，共享同一输入与输出。以两路为例，元件为升压电感 L1、L2，开关管 S1、S2，续流二极管 D1、D2 与输出电容 C。关键节点如下：公共输入节点 Vin 同时接两路电感 L1、L2 的入端；每路的开关节点 SW1、SW2 分别由电感出端、开关管漏极与二极管阳极相连而成；公共输出节点 Vout 由两路二极管 D1、D2 的阴极与输出电容 C 的上端相连并接负载，输出电容 C 的下端与两路开关管 S1、S2 的源极一并接地。

各元件管脚连接：电感 L1、L2 的一端分别接公共输入节点、另一端各接本路开关节点；开关管 S1、S2 的漏极各接本路开关节点、源极接地、栅极接相位交错的驱动信号（两路相差 180°）；续流二极管 D1、D2 的阳极各接本路开关节点、阴极并接公共输出节点；输出电容 C 一端接公共输出节点、另一端接地。

就组态而言，这是多路 Boost 单元交错并联、开关管相位错开 180° 的交错并联 Boost 电路，通过纹波相互抵消减小输入电流纹波、提高等效纹波频率，实现大功率升压与 PFC。

## 工作原理

各 Boost 单元的开关管按相位依次错开导通，使各单元的电感电流纹波在输出端相互叠加时部分抵消。总输入电流纹波比单路明显减小，等效纹波频率提高为 N×fsw（N 为并联路数），从而可用更小的滤波电容与电感，改善 EMI 和散热分布。

## 关键计算公式

- 单路占空比（CCM 稳态）：

Vout=Vin1−D ⇒ D=1−VinVout

- 单路电感值（连续导通模式）：

L≥VinDfswΔIL

- 输入电流纹波抵消因子（N 路交错，m=⌊ND⌋）：

K=ΔIinΔIL=(m+1−ND)(ND−m)ND(1−D)

当 ND 为整数（D=m/N）时 K=0，各相纹波完全抵消；单相纹波 ΔIL=VinDLfsw。

- 等效纹波频率：

fripple=Nfsw

- 单路峰值电流：

IL(peak)=IinN+ΔIL2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| D​ | 单路占空比 | — |
| L​ | 单路升压电感 | H |
| ΔIL​ | 单路电感纹波电流 | A |
| fsw​ | 单路开关频率 | Hz |
| N​ | 并联路数 | — |
| Iin​ | 总输入电流 | A |

## 元件调整影响

- 占空比 D 增大（输入降低或输出升高） → 升压比增大，电感储能增加。

- 单路电感 L 增大 → 电流纹波减小，但动态响应变慢、体积增大。

- 并联路数 N 增多 → 总纹波减小、等效频率升高、功率扩展，但成本与控制复杂度增加。

- 开关频率 fsw 升高 → 电感与输出电容可减小，开关损耗增大。

## 典型参数示例

- 取 Vin=12 V、Vout=24 V：单路占空比 D=1−1224=0.5。

- 取 Vin=12 V、D=0.5、fsw=200 kHz、ΔIL=1 A：L≥12×0.5200×103×1=30 μH。

## 常见器件型号

- Boost 控制芯片：UCC28070（交错 PFC）、LM5122、LT3757、TPS43060。

- 功率开关管：IRF3205、CSD19531、IPA60R280（高压场合）。

- 续流二极管：MBR20100、STPS20M100（或同步整流 MOSFET）。

## 注意事项

- 各相占空比需精确均流，否则各相电感电流不均、部分器件过热。

- 交错相位偏差会削弱纹波抵消效果，需控制器支持严格相移。

- 输出电容需按合成后的纹波电流选择低 ESR 电容。

- 占空比 D 接近 1 时升压比剧增、效率下降，需限制最小输入电压范围。

## 参考资料

- Wikipedia: Boost converter。

- TI 应用笔记 SLVA882《Interleaved Boost Converter》。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

说明：K 的解析式见上文，m=⌊ND⌋；D 落在各 k/N 区间时取相应 m。

材料收集者：杜文杰