# 交错并联 Buck 电路

## 拓扑描述

电路由两路（或多路）结构相同的 Buck 降压单元并联组成，每路含一个开关管、一个续流二极管（或同步整流管）与一个输出电感，共享同一输入与输出。以两路为例，元件为开关管 Q1、Q2，续流二极管（或同步整流管）D1、D2，输出电感 L1、L2 与输出电容 C。关键节点如下：公共输入节点 Vin 同时接两路开关管 Q1、Q2 的漏极；每路的开关节点 SW1、SW2 分别由开关管源极、二极管阴极（或同步管漏极）与电感入端相连而成；公共输出节点 Vout 由两路电感 L1、L2 的出端与输出电容 C 的上端相连并接负载，输出电容 C 的下端与两路二极管 D1、D2 的阳极（或同步管源极）一并接地。

各元件管脚连接：开关管 Q1、Q2 的漏极接公共输入节点、源极各接本路开关节点、栅极接相位交错的驱动信号（两路相差 180°）；续流二极管 D1、D2 的阴极各接本路开关节点、阳极接地（若用同步整流管则其漏极接开关节点、源极接地、栅极接互补驱动）；输出电感 L1、L2 一端各接本路开关节点、另一端并接公共输出节点；输出电容 C 一端接公共输出节点、另一端接地。

就组态而言，这是多相 Buck 单元交错并联、开关管相位错开 180° 的交错并联 Buck 电路，通过各相电感电流纹波相互抵消减小输出电流纹波、提高等效纹波频率，用于低压大电流供电。

## 工作原理

各 Buck 单元的开关管按相位依次错开导通，使各相电感电流在输出电容处叠加时纹波相互抵消。总输出电流纹波比单路显著减小，等效纹波频率提高到 N×fsw（N 为相数），从而可用更小的输出电容与电感，改善瞬态响应与散热。

## 关键计算公式

- 单相占空比（CCM 稳态）：

Vout=DVin ⇒ D=VoutVin

- 单相电感值：

L=(Vin−Vout)DfswΔIL

- 相电流纹波消减比（N 相，0≤D≤1，m=⌊ND⌋）：

K=ΔIoutΔIL=(m+1−ND)(ND−m)ND(1−D)

当 ND 为整数时 K=0，各相输出纹波完全抵消。

- 等效纹波频率：

fripple=Nfsw

- 总输出电流：

Iout=N×IL

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| D​ | 单相占空比 | — |
| L​ | 单相电感 | H |
| ΔIL​ | 单相电感纹波电流 | A |
| ΔIout​ | 叠加后输出纹波电流 | A |
| fsw​ | 单相开关频率 | Hz |
| N​ | 相数 | — |

## 元件调整影响

- 占空比 D 增大（输出电压升高） → 输出升高，电感纹波先增后减（在 D 接近 0.5 时最大）。

- 相数 N 增多 → 输出纹波减小、等效频率升高、开关应力分散，但控制与成本增加。

- 单相电感 L 增大 → 相电流纹波减小，瞬态响应变慢。

- 开关频率 fsw 升高 → 电感与电容可小型化，开关损耗增大。

## 典型参数示例

- 取 Vin=12 V、Vout=1.2 V：单相占空比 D=1.212=0.1。

- 取 Vin=12 V、Vout=1.2 V、D=0.1、fsw=500 kHz、ΔIL=2 A：L=(12−1.2)×0.1500×103×2=1.08 μH。

## 常见器件型号

- 多相 Buck 控制芯片：TPS53659、ISL68137、LTC3855、IR35201。

- 功率开关管 / DrMOS：CSD95378、FDMF6820、IR35401。

- 功率电感：铁氧体功率电感（如 XAL、IHLP 系列）。

## 注意事项

- 各相需精确均流，相电流不平衡会导致部分电感/开关过热。

- 相移不准确会削弱纹波抵消效果，选择支持精确相位交错的控制 IC。

- 输出电容按合成后的纹波与瞬态要求选择低 ESR、大容量电容。

- 多相布局需对称，避免各相寄生参数差异带来电流不均与振荡。

## 参考资料

- Wikipedia: Buck converter。

- TI 应用笔记 SLVA882《Interleaved Buck Converter》。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

说明：K 的分段解析式见上文，m=⌊ND⌋；D 落在各 k/N 区间时取相应 m 即可。

材料收集者：杜文杰