# 不对称半桥电路

## 拓扑描述

不对称半桥（Asymmetrical Half-Bridge, AHB）变换器由 两个功率开关管 Q1、Q2（高压侧与低压侧）、一个隔直电容 Cb、一个高频变压器 T、输出整流与滤波电路 组成。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（Q1 漏极相连）；节点② 开关节点 A（桥臂中点）（Q1 源极、Q2 漏极、Cb 一端相连）；节点③ 地 GND（Q2 源极、变压器初级另一端、输出滤波地相连）；节点④ 隔直—变压器初级节点 P（Cb 另一端、变压器初级一端相连）；节点⑤ 输出正端 +Vo（副边整流滤波输出端）。

各元件管脚连接：Q1 漏极接 +Vin、源极接开关节点 A、栅极接驱动；Q2 漏极接开关节点 A、源极接地、栅极接驱动；Cb 一端接开关节点 A、另一端接节点 P；变压器 T 初级一端接节点 P、另一端接地，次级接副边整流（全波/全桥整流）再经输出滤波；输出滤波电容上端接输出节点 +Vo、下端接副边地，负载跨接 +Vo 与副边地。

由此构成两开关互补（占空比近似互补、可不对称谐振）导通、隔直电容保证变压器无直流偏磁并与漏感谐振实现 ZVS 的不对称半桥（AHB）隔离 DC-DC 组态，主要用作中小功率隔离型变换器。

## 工作原理

两个开关交替导通，使变压器原边承受正负对称的方波电压；隔直电容保证变压器无直流偏磁，同时在死区/过渡阶段与变压器漏感产生谐振，实现开关管的零电压开通（ZVS）。能量在开关导通期间经变压器传递到副边，整流滤波后输出直流。

## 关键计算公式

- 输出占空比关系（稳态伏秒平衡）：

Vout=NsNp D(1−D) 2Vin （近似式，需按具体控制方式验证）

- 变压器匝比：

NpNs=VinD(1−D)2Vout

- 隔直电容电压（近似）：

VCb≈(1−D)Vin

- 开关频率：

fsw=1Tsw

- 原边峰值电流（近似）：

Ip,peak≈Ioutn+ΔIL2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| Np,Ns​ | 原/副边匝数 | — |
| VCb​ | 隔直电容电压 | V |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| Iout​ | 输出电流 | A |

## 元件调整影响

- 占空比 D 偏离 0.5 → 输出电压变化，D(1−D) 在 0.5 处最大，偏离越多传递能力越低。

- 隔直电容 Cb 增大 → 谐振过渡变慢，ZVS 容易实现但电容纹波与体积增大。

- 漏感 Lk 增大 → ZVS 范围扩大，但占空比损失增大、效率下降。

- 变压器匝比 n 增大 → 输出电压降低，反之升高。

## 典型参数示例

- 取 Vin=400 V、D=0.4、Np/Ns=8：Vout=18×0.4×0.6×2×400=24 V。

- 取 D=0.4、Vin=400 V：隔直电容电压 VCb≈(1−0.4)×400=240 V。

## 常见器件型号

- 功率开关管：IRF840、STP20NM60、IPW60R099C6。

- 输出整流二极管：MBR20100、STPS20M100（肖特基）。

- 控制芯片：UC3825、L6599（谐振半桥控制）。

## 注意事项

- 隔直电容必须足够大以保证变压器无直流分量，否则变压器饱和。

- 不对称占空比会引入变压器原边直流偏磁，需通过隔直电容与磁复位设计规避。

- 漏感与隔直电容的谐振参数直接影响 ZVS，需按负载范围校核。

- 输出滤波器需按最大占空比与频率设计纹波。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLUA607《Asymmetrical Half-Bridge Converter》。

- ON Semiconductor（onsemi）AND8170《Asymmetrical Half-Bridge》。

- Wikipedia: Switched-mode power supply。

说明：上式 Vout=2D(1−D)NsNpVin 为理想稳态（伏秒平衡、忽略谐振过渡与损耗）的结果；计入隔直电容与漏感的谐振过渡后，实际增益随负载与开关频率变化，精确解析式需按 SLUA607 / AND8170 的谐振过渡分析逐点求解，工程上常用迭代或仿真确定。

材料收集者：杜文杰