# 推挽升压电路

## 拓扑描述

由 中心抽头升压变压器 T、两个交替导通的开关管 Q1、Q2、输入电容 Cin、副边整流与滤波电容 Co 构成。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（变压器初级中心抽头、Cin 一端相连）；节点② 地 GND（Cin 另一端、Q1 与 Q2 源极、副边整流地相连）；节点③ 开关节点 A（变压器初级上半绕组另一端、Q1 漏极相连）；节点④ 开关节点 B（变压器初级下半绕组另一端、Q2 漏极相连）；节点⑤ 输出正端 +Vo（副边整流输出、Co 上端相连）。

各元件管脚连接：变压器 T 初级中心抽头接 +Vin、上半绕组另一端接开关节点 A、下半绕组另一端接开关节点 B，次级接副边全波整流；Q1 漏极接开关节点 A、源极接地、栅极接驱动；Q2 漏极接开关节点 B、源极接地、栅极接驱动；Cin 一端接 +Vin、另一端接地；副边整流二极管输出接输出正端 +Vo，Co 上端接 +Vo、下端接副边地，负载跨接 +Vo 与副边地。

由此构成两管交替把变压器初级两半绕组分别对地导通、磁芯双向磁化、副边整流升压的推挽升压 DC-DC 组态，带电气隔离，广泛用于把电池低压升为中高压直流。

## 工作原理

两管轮流导通使变压器初级两半绕组交替储能励磁，磁芯双向磁化；关断时储存在磁路中的能量经副边绕组感应升压，再经整流滤波得到高于输入的高压直流输出，匝比决定升压倍数。

## 关键计算公式

- 输出电压（连续模式近似）：

Vo=NsNp⋅D1/2⋅Vin=2NsDNpVin

- 更常用的理想表达式（计及全波整流）：

Vo=2NsNpVinD

- 开关管关断电压应力：

VDS(off)≈2Vin

- 升压比：

M=VoVin=2NsNpD

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| M​ | 升压比 | — |
| Np,Ns​ | 初级半绕组、副边匝数 | — |
| D​ | 每管占空比（<0.5） | — |

## 元件调整影响

- 匝比 Ns/Np 增大 → 升压比增大，输出更高，但开关管电流应力增大。

- 占空比 D 增大（<0.5）→ 输出电压增大；超过 0.5 磁通累积会饱和。

- fsw 增大 → 变压器与滤波电容可减小，但损耗与 EMI 增大。

- 输入电压降低 → 需增大占空比或匝比，否则输出电压下降。

## 典型参数示例

- 取 Vin=12 V、Np:Ns=10:50、D=0.45：Vo=2×5010×12×0.45=54 V。

- 同样参数把 D 提到 0.49：Vo=10×12×0.49=58.8 V，接近直通上限。

## 常见器件型号

- 开关管：IRF3205、IRFZ44N、STP75NF75。

- 控制器：SG3525、TL494、UC3846。

- 输出整流：UF4007、MUR 系列快恢复、SR 肖特基。

- 变压器：定制 EE/EF 铁氧体磁芯。

## 注意事项

- 每管占空比必须 <0.5 并留死区，防直通与磁饱和。

- 升压时副边电压高，整流二极管需足够反向耐压。

- 低压大电流侧 PCB 走线需加宽，减小引线电感与损耗。

- 需在副边加滤波电容与吸收回路抑制尖峰。

## 参考资料

- Wikipedia: Push–pull converter。

- 《开关电源设计（第三版）》（Abraham I. Pressman）。

- TI 应用笔记 SLUA227（推挽）。

材料收集者：杜文杰