# 有源钳位正激电路

## 拓扑描述

电路由主开关管 Q1、辅助开关管 Q2、钳位电容 Cc、隔离变压器 T 以及副边整流与 LC 滤波组成。关键节点如下：输入节点 Vin 接主开关 Q1 的漏极；变压器初级同名端（主开关节点）由 Q1 的源极、辅助开关 Q2 的漏极与变压器初级同名端相连而成，变压器初级异名端接地；钳位支路由 Q2 的源极接钳位电容 Cc 的一端、Cc 的另一端接输入节点（或地）构成，Q2 与 Q1 互补导通；副边经整流感应的同名端同相感应后经整流二极管、续流二极管与 LC 滤波形成输出节点 Vout 并接负载。

各元件管脚连接：主开关 Q1 的漏极接输入节点、源极接变压器初级同名端、栅极接主驱动信号；辅助开关 Q2 的漏极接变压器初级同名端、源极接钳位电容 Cc 的一端、栅极接与 Q1 互补的驱动信号；钳位电容 Cc 一端接 Q2 的源极、另一端接输入节点（或地）；变压器初级一端接同名端节点、另一端接地，次级接副边整流二极管（阳极接次级同名端）、续流二极管、滤波电感与输出电容，整流二极管阴极与续流二极管阳极接电感入端、续流二极管阴极接副边地，电感出端接输出电容与负载，输出电容另一端接副边地。

就组态而言，这是由主开关与辅助开关、钳位电容构成有源钳位支路的单管正激（有源钳位正激 ACF）变换器，Q1、Q2 互补导通，在 Q1 关断后回收漏感与励磁能量复位磁芯并实现近零电压开通，用于中等功率高效率隔离电源。

## 工作原理

Q1 导通时向副边传能；Q1 关断后 Q2 导通，把漏感与励磁能量转移到钳位电容 Cc 并复位磁芯；Cc 上的能量在下一周期回馈至输入或负载，主开关实现近零电压开通，降低损耗与电压尖峰。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vo=NsNpDVin

- 钳位电容电压：

Vc=D1−DVin

- 主开关关断电压应力：

VDS(off)=Vin+Vc=Vin1−D

- 钳位电容最小容值：

Cc≥(1−D)2(2πfsw)2Lm

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vc​ | 钳位电容电压 | V |
| D​ | 主开关占空比 | — |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| Lm​ | 励磁电感 | H |
| Cc​ | 钳位电容 | F |

## 元件调整影响

- D 增大 → 输出电压增大，但 Vc 与开关应力按 1/(1−D) 剧增。

- Cc 增大 → 钳位电压纹波减小、磁复位更理想，但体积成本上升。

- Lm 增大 → 励磁电流减小、损耗降低，磁芯体积增大。

- 匝比 Ns/Np 增大 → 输出电压升高、副边整流应力升高。

## 典型参数示例

- 取 Vin=48 V、Np:Ns=4:1、D=0.45：Vo=0.25×0.45×48=5.4 V。

- 取 Vin=48 V、D=0.45：Vc=0.450.55×48≈39.3 V，开关应力 VDS=48+39.3≈87.3 V。

## 常见器件型号

- 控制器：UCC3580、LM5035、NCP1562。

- 主/钳位开关：IRF540N、STP36NF06、BSC 系列。

- 输出整流：MBR/SS 肖特基或同步整流 MOSFET。

- 钳位电容：C0G/薄膜电容。

## 注意事项

- 占空比需 <0.5，否则钳位电压与开关应力失控。

- 钳位电容容值要足够大以抑制钳位电压纹波。

- 主、钳位开关留死区，防止直通。

- 回收漏感能量可提升效率并抑制漏感尖峰。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLUA294（有源钳位正激）。

- LM5030 数据手册（Texas Instruments）。

- 《开关电源设计（第三版）》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰