# 多相 Boost 电路

## 拓扑描述

由 N 个并联的 Boost 单元（第 i 相含输入电感 Li、主开关管 Si、整流二极管 Di，i=1,…,N）与 共享的输入电容 Cin、输出电容 Co 组成。电路共有 4 类关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端、各相 Li 的一端与 Cin 的一端相连）；节点② 第 i 相开关节点（Li 的另一端、Si 的漏极 D 与 Di 的阳极三者相连）；节点③ 输出节点（各相 Di 的阴极、Co 的一端与输出 Vo 正端相连）；节点④ 接地节点 GND（Vin 负端、各相 Si 的源极 S、Cin 的另一端与 Co 的另一端相连）。

各元件管脚连接（对第 i 相）：Li 一端接节点①、另一端接节点②_i；Si 的栅极 G 接相位错开 360°/N 的驱动信号、漏极 D 接节点②_i、源极 S 接节点④；Di 阳极接节点②_i、阴极接节点③；Cin 一端接节点①、另一端接节点④；Co 一端接节点③、另一端接节点④。

由此构成各相以 360°/N 相位交错导通、共享输入与输出电容的”多相 Boost”组态，保持单相升压关系（Vo=Vin/(1−D)），通过相位交错把等效纹波频率提高到 Nfsw 并把电流应力分散到 N 相，适用于大电流升压场合。

## 工作原理

各相电感在时间上交错地储能与续流，输入电流纹波因各相纹波相位错开而部分抵消；输出电容的充电电流也交错，使输入与输出纹波频率变为 Nfsw 且幅值下降。整体输出电流为各相电流之和，功率均匀分配到每一相。

## 关键计算公式

- 单相升压比（同单相 Boost）：

Vo=Vin1−D

- 输入电流纹波（纹波抵消后，D<1/N 区间）：

ΔIin=VinD(1−ND)Lfsw(1−D)

- 每相平均电感电流：

IL,phase=IoN(1−D)

- 单相电感电流纹波：

ΔIL,phase=VinDLfsw

- 等效纹波频率：

feq=Nfsw

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| N​ | 相数 | — |
| L​ | 每相电感 | H |
| fsw​ | 单相开关频率 | Hz |
| Io​ | 输出总电流 | A |
| ΔIin​ | 输入电流纹波 | A |

## 元件调整影响

- 相数 N ↑ → 纹波抵消更强、纹波频率更高，输入/输出电容需求减小，但元件数量与成本上升。

- 各相电感 L 一致 → 电流均衡更好，不均会带来热失衡与纹波不抵消。

- fsw ↑ → 纹波与电感需求减小，开关损耗增大。

- 均流不良 → 某相过载发热，需外加均流环路或同一控制占空比严格对齐。

- 占空比与相位数匹配 → D=k/N 时纹波抵消最理想。

## 典型参数示例

- 取 2 相、fsw=300 kHz：feq=2×300 kHz=600 kHz。

- 取 Vin=12 V、Vo=24 V（D=0.5）、N=2、L=4.7 μH、fsw=500 kHz：ΔIL,phase=12×0.54.7×10−6×5×105≈2.55 A。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型

- 多相控制器：LTC3862、TPS40170、ISL78225。

## 注意事项

- 各相器件与布局需对称，否则电流不均导致局部过热。

- 交错相位与占空比设定须由控制器保证，避免纹波抵消失效。

- 输入输出电容仍须满足最小纹波与瞬态要求，但可小于单相等效方案。

- 多相带来更复杂的驱动与采样，需注意 DSP/模拟控制器的 PWM 资源。

## 参考资料

- TI TPS40170 数据手册（多相 Boost 控制器）。

- ADI LTC3862 数据手册。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰