# 同步整流 Buck 电路

## 拓扑描述

一种 降压型（Step-down）开关变换器，由 输入电容 Cin、上管开关管 S1（MOSFET）、下管同步整流管 S2（低导通电阻 MOSFET，替代传统续流二极管）、电感 L 与 输出电容 Cout 组成。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（输入电压 Vin 正端、Cin 的一端与 S1 的漏极 D 相连）；节点② 开关节点（S1 的源极 S、S2 的漏极 D 与 L 的一端相连）；节点③ 输出节点（L 的另一端、Cout 的一端与输出 Vout 正端相连）；节点④ 接地节点 GND（Vin 负端、Cin 的另一端、S2 的源极 S 与 Cout 的另一端相连）。

各元件管脚连接：S1 的栅极 G 接驱动信号、漏极 D 接节点①、源极 S 接节点②；S2 的栅极 G 接互补驱动信号、漏极 D 接节点②、源极 S 接节点④；L 一端接节点②、另一端接节点③；Cin 一端接节点①、另一端接节点④；Cout 一端接节点③、另一端接节点④。

由此构成”上管 S1 与下管 S2 互补导通、电感 L 串接在开关节点与输出之间、输出电容 Cout 跨接输出与地”的同步整流 Buck 降压组态，把较高输入 Vin 降为较低输出 Vout=D Vin，S2 用低导通电阻 MOSFET 而非常通二极管续流，以降低导通压降、提高效率。

## 工作原理

一个开关周期内：S1 导通、S2 关断时，Vin 通过 L 给负载供电并为 L 储能；S1 关断、S2 导通时，L 通过 S2 续流、向负载释放能量。通过调节 S1 的占空比 D 即可稳定输出电压。同步整流用 MOSFET 取代二极管，导通压降低，效率更高。

## 关键计算公式

- 输出电压与占空比：

Vout=D⋅Vin ⇒ D=VoutVin

- 电感电流纹波（峰-峰值）：

ΔIL=(Vin−Vout) Dfsw L=Vout(1−D)fsw L

- 电感选型下限（连续导通模式 CCM）：

L≥(Vin−Vout) Dfsw ΔIL

- 输出电容纹波电压（近似，忽略 ESR）：

ΔVout≈ΔIL8 fsw Cout

- 连续 / 断续导通边界（负载电阻 RL）：

Lcrit=(1−D)RL2fsw

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin、Vout | 输入 / 输出电压 | V |
| D​ | 占空比（0~1） | — |
| L​ | 电感 | H |
| Cout​ | 输出电容 | F |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| ΔIL​ | 电感纹波电流 | A |

## 元件调整影响

- L 增大 → 纹波电流 ΔIL 减小、输出更平稳，但瞬态响应变慢、体积增大。

- Cout 增大 → 输出纹波电压 ΔVout 减小，动态负载时跌落更小。

- fsw 提高 → 允许使用更小的 L 和 Cout，但开关损耗增大。

- D 升高 → 输出电压升高；稳态关系为 D=Vout/Vin。

- 电感电流过大或 L 过小会进入断续模式（DCM），控制特性会改变。

## 典型参数示例

- Vin=12 V→Vout=5 V：D=5/12≈0.42。

- 取 fsw=500 kHz、L=10 μH：ΔIL=(12−5)×0.42500×103×10×10−6≈0.59 A。

- 取 Cout=100 μF：ΔVout≈0.598×500×103×100×10−6≈1.5 mV（忽略 ESR）。

## 常见器件型号

- 同步降压控制器 / 转换器：TPS5430、TPS54331、MP2315、SY8088、LM2596（非同步）。

- 功率 MOSFET：AON7418、Si7461、IRLR7843。

- 电感：贴片一体成型功率电感。

## 注意事项

- 上下管需设置死区时间，防止直通短路。

- 同步整流管选用低导通电阻 MOSFET 以降损耗，但需权衡栅极电荷带来的驱动损耗。

- 环路需补偿：电压模式用 Type-II/III，电流模式相对简单。

- 输入输出电容需低 ESR，并关注纹波电流额定值。

## 参考资料

- TI《Basic Calculation of a Buck Converter’s Power Stage》(SLVA477)。

- Wikipedia: Buck converter。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰