# π 型滤波电路

## 拓扑描述

本电路由三个二端元件组成：输入电容 C1（编号 C1）、串联电感 L（编号 L1）、输出电容 C2（编号 C2）。关键节点有四个：输入节点 A 为整流器输出的正端，输出节点 B 为接负载的正端，地节点 GND 为输入与负载公共的零电位参考点，以及中间节点 M 是电感 L 与输出电容 C2 的连接点。节点 A 直接连接 C1 的上端与 L 的一端；节点 M 连接 L 的另一端与 C2 的上端；地节点 GND 同时连接 C1 的下端与 C2 的下端；节点 B 即节点 M 本身，向外引出接负载。

各元件管脚连接：电容 C1 的一端接输入节点 A、另一端接地节点 GND；电感 L 的一端接输入节点 A、另一端接中间节点 M；电容 C2 的一端接中间节点 M（即输出节点 B）、另一端接地节点 GND。C1 与 C2 的下端同电位，L 横跨在 C1、C2 上端之间，使三者呈”输入电容—串联电感—输出电容”的链条关系，两个接地电容分别位于链条首尾，形似 π 字。

组态上这是一个”电容输入、电感串联、电容输出”的二阶 LC 无源低通 π 型滤波器，插入整流输出与负载之间，用于平滑纹波并抑制高频噪声。

## 工作原理

第一级电容先滤除一部分纹波，中间电感对剩余纹波电流提供高阻抗阻碍，第二级电容再把残余纹波旁路到地；两级电容加一级电感形成比一阶更强的滚降，使输出纹波大幅衰减。

## 关键计算公式

- 转折频率：

fc=12πL⋅C1C2C1+C2

- 高频纹波衰减：

Vo(ripple)Vi(ripple)≈1(2πf)2LC2

- 临界阻尼条件：

Rload=12LC2

- 输出纹波近似：

Vripple≈Vi(ripple)4π2f2LC2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| C1​ | 输入电容 | F |
| C2​ | 输出电容 | F |
| L​ | 串联电感 | H |
| fc​ | 转折频率 | Hz |
| f​ | 纹波频率 | Hz |
| Rload​ | 负载电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- L 增大 或 C2 增大 → fc 降低、纹波衰减加大、滤波更彻底。

- C1 增大 → 改善输入缓冲与整流冲动，但对总衰减贡献有限。

- L 增大过多 → 体积、铜损与直流压降增大，动态响应恶化。

- C2 增大 → 输出纹波更小，但冲击电流与开机压降时间增长。

## 典型参数示例

- 取 L=1 mH、C1=C2=100 μF：Ceq=50 μF，fc=1/(2π10−3×50×10−6)≈712 Hz。

- 取 Vi(ripple)=10 V、f=10 kHz、L=1 mH、C2=100 μF：Vripple=10/(4π2×108×10−3×10−4)≈0.25 mV。

## 常见器件型号

- 电感：功率扼流圈、磁环电感、TDK/村田。

- 电容：电解电容、X7R 陶瓷、C0G/NP0。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 电感额定电流需大于负载电流，避免饱和与过流损坏。

- LC 组合可能谐振，负载突变时可能过冲，需注意阻尼。

- 电解电容 ESR 会限制高频纹波衰减，可并联小陶瓷电容。

- 电感直流电阻产生压降，影响输出精度。

## 参考资料

- Wikipedia: Pi filter / Capacitor-input filter。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 应用笔记 SLTA055（π 型 EMI 滤波）。

材料收集者：杜文杰