# 倍压整流电路

## 拓扑描述

由两只二极管 D1、D2 与两只电容 C1、C2 组成单级倍压（电压倍增）电路。电路共有 4 个关键节点：节点① 交流输入节点（信号源 Vin 正端与 C1 一端相连）；节点② 输入负端/地节点（Vin 负端、D1 阳极、C2 另一端相连）；节点③ 中间节点（C1 另一端、D1 阴极、D2 阳极相连）；节点④ 输出节点（D2 阴极与 C2 一端相连，作为输出电压 Vout 的正端）。

各元件管脚连接：D1 阳极接输入负端/地节点、阴极接中间节点；D2 阳极接中间节点、阴极接输出节点；C1 一端接交流输入节点、另一端接中间节点；C2 一端接输出节点、另一端接输入负端/地节点。交流输入在正/负半周交替把 C1 泵升至输入峰值 Vm，再由 D2 把输入电压与 C1 上的电压串联灌入 C2，使 C2 上电压约为 2Vm。

由此构成”电容-二极管倍压”组态，无需变压器即可把交流整流并升压至约输入峰值的 2 倍，输出直流约为 2Vm，用于需要高压直流的小功率场合。

## 工作原理

正半周时 D1 导通给 C1 充电至输入峰值 Vm；负半周时输入电压与 C1 上的电压串联，经 D2 对 C2 充电至约 2Vm。电容交替充放电，使输出倍增为输入峰值的两倍。

## 关键计算公式

- 输出直流电压（空载理想值）：

Vo≈2Vm

- 负载时的实际输出：

Vo=2Vm−IofC2

- 输出纹波：

Vripple=IofC2

- 二极管反向峰值电压：

PIV=2Vm

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vm​ | 输入峰值电压 | V |
| Vo​ | 输出直流电压 | V |
| Io​ | 输出电流 | A |
| f​ | 输入电源频率 | Hz |
| C2​ | 输出级电容 | F |
| Vripple​ | 输出纹波电压 | V |

## 元件调整影响

- C1、C2 增大 → 纹波减小、带载电压更接近 2Vm、动态更好。

- Io 增大 → 输出电压下降、纹波增大（带载能力有限）。

- 输入频率 f 增大 → 可用更小电容得到相同纹波，输出更稳。

- 选择更大电容可提高带载能力，但启动冲击电流增大。

## 典型参数示例

- 取 Vm=170 V（120 V 有效值的峰值）、空载：Vo≈2×170=340 V。

- 取 Vripple（纹波）≤ 1 V、Io=10 mA、f=50 Hz：所需 C2=Io/(fVripple)=0.01/(50×1)=200 μF。

## 常见器件型号

- 二极管：1N4007、1N5408、UF4007。

- 电容：电解电容（耐压 ≥ 峰值电压）。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 输出电流能力小，随负载加重电压下降明显，适合高阻负载。

- 电容耐压与二极管反向耐压须 ≥ 2Vm（含裕量）。

- 无隔离，输出对地为浮空高压，注意安全。

- 多级串联可得到更高倍压（见多倍压整流）。

## 参考资料

- Wikipedia: Voltage doubler / Voltage multiplier。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰