# 全波整流电路

## 拓扑描述

由带中心抽头的变压器 T、两只整流二极管 D1、D2 与负载电阻 RL 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 交流输入节点（信号源 Vin 接 T 初级两端）；节点② 次级上端节点（T 次级上端与 D1 阳极相连）；节点③ 次级下端节点（T 次级下端与 D2 阳极相连）；节点④ 中心抽头节点（地）（T 中心抽头与 RL 一端相连并作为输出参考地）；节点⑤ 输出节点（D1 阴极、D2 阴极与 RL 另一端相连，作为输出电压 Vout 的正端）。

各元件管脚连接：T 的初级两端接交流输入节点，次级上端接次级上端节点、次级下端接次级下端节点、中心抽头接中心抽头节点（接地）；D1 阳极接次级上端节点、阴极接输出节点；D2 阳极接次级下端节点、阴极接输出节点；RL 一端接输出节点、另一端接中心抽头节点。

由此构成”变压器副边中心抽头、两二极管分别接副边两端且阴极共接、负载接于输出与中心抽头之间”的中心抽头全波整流组态；正半周 D1 导通、负半周 D2 导通，两个半周均向负载送同一方向电流，输出直流平均值约为峰值电压的 2/π 倍。

## 工作原理

正半周时上半个绕组感应的电压使 D1 导通、D2 截止；负半周时 D2 导通、D1 截止。两半绕组交替工作，使负载在正负半周都得到同一方向的脉动电流，实现全波整流。

## 关键计算公式

- 输出平均（直流）电压：

Vdc=2Vmπ≈0.637 Vm

- 输出平均电流：

Idc=2VmπRL

- 输出有效值：

Vrms=Vm2

- 纹波因数：

γ≈0.483

- 二极管反向峰值电压：

PIV=2Vm

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vm​ | 副边半绕组峰值电压 | V |
| Vdc​ | 输出直流平均电压 | V |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| γ​ | 纹波因数 | — |
| PIV​ | 反向峰值电压 | V |

## 元件调整影响

- RL 增大 → 输出电流减小，直流平均值基本不变。

- 副边电压 Vm 增大 → Vdc、Idc、PIV 成比例增大。

- PIV 为 2Vm，是桥式（Vm）的两倍，二极管耐压要求更高。

- 变压器副边需中心抽头，两半绕组严格对称以抑制纹波。

## 典型参数示例

- 取 Vm=17 V（半绕组峰值）、RL=1 kΩ：Vdc=2×17/π≈10.82 V，Idc≈10.82 mA。

- 取 Vm=17 V：二极管 PIV = 34 V，选反向耐压 ≥ 100 V 的二极管。

## 常见器件型号

- 二极管：1N4007、1N5408、MUR 系列、共阴极双二极管 MBR 系列。

- 变压器：带中心抽头的工频变压器（定制或标准品）。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 二极管反向耐压须 ≥ 2Vm 并留裕量。

- 变压器副边中心抽头两绕组需对称，否则输出含不平衡纹波。

- 每个二极管只承受半个周期电流，利用率低于独立全波。

- 相比桥式，少两个二极管、压降更小，但变压器更复杂。

## 参考资料

- Wikipedia: Rectifier / Full-wave rectifier。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰