# 半波整流电路

## 拓扑描述

由整流二极管 D 与负载电阻 RL 组成，是最简单的整流电路。电路共有 3 个关键节点：节点① 交流输入节点（信号源 Vin 的正端与 D 的阳极相连）；节点② 输出节点（D 的阴极与 RL 一端相连，作为输出电压 Vout 的正端）；节点③ 地节点（RL 另一端与 Vin 的负端相连）。

各元件管脚连接：D 的阳极接交流输入节点、阴极接输出节点；RL 一端接输出节点、另一端接地节点；Vin 正端接交流输入节点、负端接地节点。Vin 为交流正弦源，正半周时 D 正向偏置导通、把电流送往负载，负半周时 D 反向截止、负载无电流。

由此构成”二极管串联在输入与负载之间、负载经 Vin 负端构成回路”的半波整流组态，只在半个周期内向负载输送电流，输出为脉动直流，其直流分量约为峰值的 1/π 倍。

## 工作原理

正半周时二极管正向偏置导通，电流流向负载；负半周时二极管反向截止，负载无电流。于是输出只保留正半周，成为脉动直流，其直流分量约为峰值的 1/π 倍。

## 关键计算公式

- 输出平均（直流）电压：

Vdc=Vmπ≈0.318 Vm

- 输出平均电流：

Idc=VdcRL=VmπRL

- 输出有效值：

Vrms=Vm2

- 纹波因数：

γ=VrmsVdc2−1≈1.21

- 二极管反向峰值电压：

PIV=Vm

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vm​ | 输入峰值电压 | V |
| Vdc​ | 输出直流平均电压 | V |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| γ​ | 纹波因数 | — |
| PIV​ | 反向峰值电压 | V |

## 元件调整影响

- RL 增大 → 输出平均电流减小，纹波因子不变但直流分量不受影响。

- 输入幅值 Vm 增大 → Vdc、Idc、PIV 均成比例增大。

- 二极管无滤波电容时输出脉动大，纹波因数约 1.21。

- 加入滤波电容后纹波下降，但二极管导通角变小、峰值电流增大。

## 典型参数示例

- 取 Vm=17 V（230 V 经 10:1 降压后峰值）、RL=1 kΩ：Vdc=17/π≈5.41 V，Idc=5.41 mA。

- 取 Vm=17 V：二极管 PIV = 17 V，选反向耐压 ≥ 50 V 的二极管即可。

## 常见器件型号

- 整流二极管：1N4001/1N4007、1N4148、1N5408。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 输出直流只有半个周期，纹波大、效率低（约 40%）。

- 二极管反向耐压须大于输入峰值电压。

- 变压器有直流分量，可能引起磁芯偏磁（对电源变压器不利）。

- 仅适合小功率、对纹波不敏感的应用。

## 参考资料

- Wikipedia: Rectifier / Half-wave rectifier。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰