# 有源滤波电路

## 拓扑描述

本电路由运算放大器 U1（含差分输入与输出级）与外围无源元件——输入端电阻 R1（编号 R1）、反馈电阻 Rf（编号 Rf）以及一至多个滤波电容 C1（编号 C1，二阶时还有 R2、C2）组成。关键节点有：信号输入节点 IN、信号输出节点 OUT、同相输入节点 P、反相输入节点 N、正电源节点 V+、负电源节点 V−，以及虚拟地/参考公共节点 GND。输入信号 Vin 从节点 IN 经 R1 送入，放大后的信号自节点 OUT 引出。

各元件管脚连接：运算放大器 U1 的同相输入端 IN+ 接参考电位（同相拓扑下接输入信号或分压中点，反相拓扑下接 GND），反相输入端 IN− 接电阻 R1 的一端与反馈网络，输出端 OUT 接节点 OUT；其正电源脚 V+ 接正电源节点 V+、负电源脚 V− 接负电源节点 V−。电阻 R1 一端接输入节点 IN、另一端接 U1 的反相输入端；反馈电阻 Rf 一端接 U1 的反相输入端、另一端接节点 OUT；滤波电容 C1 一端接（或跨接在反馈支路/U1 反相端与输出端之间）、另一端接 GND 或相应节点，与电阻共同决定频率响应。

组态上这是一个以运算放大器为核心的负反馈有源滤波器，运放提供增益与低输出阻抗，使 R、C 网络在设定截止频率之外衰减信号，可实现低通、高通、带通、带阻等类型，克服了无源 RC 滤波增益小、易受负载影响的缺点。

## 工作原理

运放与 R、C 组成反馈网络，电容随频率变化的阻抗改变反馈与输入网络的传递关系，使不同频率的信号得到不同增益；运放负反馈保证稳定、低输出阻抗，从而在设定的截止频率之外衰减信号、之内保持增益。

## 关键计算公式

- 一阶反相有源低通滤波增益-截止：

Av=−RfR1, fc=12πRfC

- 同相二阶（Sallen-Key）低通截止频率：

fc=12πR1R2C1C2

- 二阶 Sallen-Key 品质因数：

Q=R1R2C1C2C2(R1+R2)

- 一阶高通截止频率：

fc=12πRC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Av​ | 电压增益 | — |
| R1,R2,Rf​ | 各电阻 | Ω |
| C1,C2​ | 电容 | F |
| fc​ | 截止频率 | Hz |
| Q​ | 品质因数 | — |

## 元件调整影响

- Rf 增大 → 通带增益增大（反相），同时影响截止频率。

- R（或 C）增大 → 截止频率 fc 下降。

- Q 增大 → 过渡带更陡、转折处更尖，甚至出现过冲/振荡。

- 运放增益带宽积足够大才能保证高频特性符合设计值。

## 典型参数示例

- 一阶反相低通取 Rf=10 kΩ、C=1.59 nF：fc=1/(2π×104×1.59×10−9)≈10 kHz，增益 |Av|=Rf/R1（取 R1=1 kΩ 时为 10）。

- 取 Rf=10 kΩ、R1=10 kΩ、C=1.59 nF：fc≈10 kHz，增益 |Av|=1。

## 常见器件型号

- 运放：LM358、TL072、TL084、OPA2134、NE5532。

- 电阻电容：1% 电阻、C0G/NP0 电容。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 运放需足够增益带宽积，否则高频衰减偏离设计曲线。

- 无源元件精度直接影响截止频率与 Q 值，需选容差 <2% 的元件。

- Sallen-Key 二阶高 Q 时对元件参数敏感，可能振荡，需校验稳定性。

- 有源滤波器需要供电，且输出摆幅受运放电源限制。

## 参考资料

- Wikipedia: Active filter / Sallen–Key topology。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 应用笔记 SLOA024（有源滤波设计）。

材料收集者：杜文杰