# 电感滤波电路

## 拓扑描述

本电路由单个电感 L（编号 L1）串联在整流输出与负载之间组成，是一阶无源滤波器。关键节点有三个：输入节点 A 为整流电路输出的正端，中间节点 M 为电感输出端与负载正端的连接点，地节点 GND 为整流负端与负载负端的公共零电位参考。节点 A 接 L1 的一端，节点 M 接 L1 的另一端并作为输出正端，地节点 GND 连通输入与输出的负端。

各元件管脚连接：电感 L1 的一端接输入节点 A、另一端接中间节点 M（即输出节点）；负载 RL 一端接输出节点 M、另一端接地节点 GND。整流输出的脉动电压加在 A 与 GND 之间，电流由 A 经 L1 流向 M，再到负载，因而电感是串联在主电流通路上的储能与滤波元件。

组态上这是一个”电感串联”的一阶无源低通滤波器，利用电感对交流纹波呈高阻、对直流呈低阻的特性平滑负载电流，适合大电流、低电压输出的整流滤波场合。

## 工作原理

整流输出的脉动电流流过电感时，电感两端感应出反电动势阻碍电流变化，把交流纹波分量”拦住”，只让直流分量顺利通过；纹波电流的波动被电感吸收，负载两端得到较平滑的直流。

## 关键计算公式

- 电感对纹波频率的阻抗：

XL=2πfL

- 输出纹波电压近似：

Vripple≈Vin(ripple)1+2πfLRL

- 临界电感（使电流连续）：

Lc=RL3πf (全波整流半周期)

- 直流电压损失：

ΔV=IoRL(DCR)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L​ | 电感 | H |
| f​ | 纹波频率 | Hz |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| Vripple​ | 输出纹波电压 | V |
| Io​ | 输出直流电流 | A |

## 元件调整影响

- L 增大 → 纹波衰减更强、输出更平滑，但体积、成本、铜损增大。

- 纹波频率 f 升高 → 电感阻抗增大、滤波效果更好。

- RL 减小（负载加重） → 纹波衰减变弱，较大电流时滤波效果下降。

- 电感直流电阻会造成直流压降，大电流时压降与发热明显。

## 典型参数示例

- 取 L=10 mH、f=100 Hz：XL=2π×100×0.01≈6.28 Ω。

- 取 RL=10 Ω、L=10 mH、f=100 Hz：衰减比 1+6.28/10=1.628，即纹波衰减到约 61%。

## 常见器件型号

- 电感：功率扼流圈、磁环/铁氧体电感、TDK/村田功率电感。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 电感额定电流须 ≥ 最大负载电流，防止磁芯饱和。

- 单独电感滤波纹波衰减有限，常与电容配合成 LC 滤波。

- 大电感体积大、成本高，动态响应慢。

- 需考虑电感直流电阻造成的压降与铜损。

## 参考资料

- Wikipedia: Ripple (electrical) / Choke (electronics)。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 应用笔记 SLUA271（电感滤波）。

材料收集者：杜文杰