# 电池均衡电路

## 拓扑描述

本电路为串联电池组每个单体配置监测与均衡支路，由均衡管理控制 IC（编号 IC1）、每个单体对应的均衡开关（MOSFET 编号 Q1～Qn）与均衡电阻 Rbal（被动型）或转移电容/电感（主动型）组成。关键节点有：各单体正端抽头节点 T0,T1,…,Tn（T0 为最低端、Tn 为最高端，相邻抽头间为一个单体）以及每个单体旁路支路的接入节点。每个单体的均衡支路跨接在该单体相邻的两个抽头之间。

各元件管脚连接：以被动均衡为例，每个单体的均衡电阻 Rbal 与均衡开关 MOSFET 串联后跨接在该单体的两个相邻抽头 Tk−1、Tk 之间——MOSFET 的漏极接高电位抽头 Tk、源极经 Rbal 接低电位抽头 Tk−1、栅极接 IC1 的对应均衡控制引脚；以主动均衡为例，转移电容（或电感）经成对 MOSFET 开关可交替并联到相邻两个单体上。IC1 的逐节电压采样端分别接到 T0～Tn，地端接最低抽头 T0，据此判断各单体压差并在超过阈值时闭合对应均衡开关。

组态上这是一个”逐单体监测 + 旁路消能（被动）或储能转运（主动）“的电池均衡组态，使串联组各单体在充放电过程中电压趋于一致，具体分为被动均衡与主动均衡两类。

## 工作原理

监测各单体电压，当单体间压差超过设定阈值时启动均衡：被动均衡把高压单体的多余能量转为热量释放，主动均衡则通过储能元件或 DC-DC 变换把能量从高压单体搬移到低压单体，使整组电压平衡。

## 关键计算公式

- 单体间失衡电压（需均衡的压差）：

ΔV=Vcell,max−Vcell,min

- 被动均衡电流（见被动均衡电路）：

Ibal=VcellRbal

- 主动均衡转移能量（电容转移方案，单次转移）：

ΔQ=C(Vhigh−Vlow)

- 均衡效率（主动均衡）：

η=PtransferPtotal

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ΔV​ | 单体电压差 | V |
| Vcell​ | 单体电压 | V |
| Rbal​ | 均衡电阻 | Ω |
| C​ | 转移电容 | F |
| ΔQ​ | 单次转移电荷 | C |
| η​ | 均衡效率 | —（无量纲） |

## 元件调整影响

- 均衡阈值（压差）设得越小 → 均衡越频繁，精度高但损耗与开关次数增加。

- 被动均衡电阻减小 → 均衡快但发热大；主动均衡转移电容 / 电感越大 → 单次转移电荷越多。

- 主动均衡的开关频率越高 → 单位时间转移能量越多，但开关损耗上升。

- 采样精度与 ADC 位数越高 → 均衡判定越精确。

## 典型参数示例

- 3 串电池单体电压 Vcell,max=4.18 V、Vcell,min=4.02 V：ΔV=0.16 V，超过阈值即启动均衡。

- 主动电容转移方案：C=10 μF、Vhigh=4.2 V、Vlow=3.8 V：单次转移 ΔQ=10×10−6×0.4=4 μC。

## 常见器件型号

- 被动均衡 AFE：BQ76920、BQ76930。

- 主动均衡控制器：LTC3300、S8209A。

- 转移用 MOSFET：AO3400、IRLML6244。

## 注意事项

- 被动均衡能量全部变成热，大电流需关注散热；主动均衡电路复杂、成本高但有更高效率。

- 均衡应与过充 / 过放保护协同，避免均衡与保护时序冲突。

- 精确的电压采样和长时稳定基准是均衡精度的前提。

- 均衡策略（只在充电时均衡、持续均衡等）需结合实际工况选择。

## 参考资料

- Wikipedia: Battery balancing。

- Linear Technology(ADI) LTC3300 数据手册。

- TI 应用笔记 SLUA420（电池均衡）。

材料收集者：杜文杰