# 被动均衡电路

## 拓扑描述

本电路在串联电池组的每个（或若干）单体两端并联一个均衡电阻 Rbal（编号 R1～Rn），并串以均衡开关（MOSFET 或三极管，编号 Q1～Qn，或由管理 IC 内部开关实现），由电池管理监控 IC（编号 IC1）统一控制。关键节点有：各单体正端抽头节点 T0,T1,…,Tn（T0 为最低端、Tn 为最高端，相邻抽头间为一个单体），每个单体对应的旁路支路则跨接在其相邻两个抽头之间。

各元件管脚连接：以第 k 个单体为例，均衡电阻 Rk 的一端接高电位抽头节点 Tk，另一端接均衡开关 Qk 的一极（如 MOSFET 漏极 D），Qk 的另一极（源极 S）接低电位抽头节点 Tk−1，栅极 G 接控制 IC 的均衡控制引脚；当 IC1 检测到该单体电压高于均衡阈值时，置 Qk 导通，使该单体经 Rk 放电，多余能量以热形式耗散。IC1 的逐节电压采样端分别接到 T0～Tn，地端接最低抽头 T0。

组态上这是一个”单体旁路电阻 + 受控开关”的被动均衡组态，仅对电压偏高的单体分流放电、把多余能量转为热量，结构简单、成本低，是最常用的电池组均衡方式。

## 工作原理

监测各单体电压，对电压偏高的单体闭合其旁路开关，让放电电阻分走一部分充电电流或直接放电，使该单体电压升速放慢、逐渐与其他单体趋于一致。

## 关键计算公式

- 均衡放电电流：

Ibal=VcellRbal

- 单体放电功率（发热）：

Pbal=Vcell2Rbal

- 均衡电阻取值（目标均衡电流 Ibal）：

Rbal=VcellIbal

- 均衡所需时间（对容量差异 ΔQ 的粗略估计）：

tbal=ΔQIbal

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vcell​ | 单体电压 | V |
| Rbal​ | 均衡电阻 | Ω |
| Ibal​ | 均衡电流 | A |
| Pbal​ | 均衡耗散功率 | W |
| ΔQ​ | 待均衡容量差异 | A·s（或 mAh） |
| tbal​ | 均衡时间 | s |

## 元件调整影响

- Rbal 减小 → 均衡电流增大、均衡更快，但发热增大、功耗升高。

- Rbal 增大 → 发热减小，但均衡速度变慢。

- 开关导通电阻过大会分流误差，应选远小于 Rbal 的开关。

- 均衡电流受 IC 内部限流和散热能力限制，需核算电阻功率余量。

## 典型参数示例

- 单体 Vcell=4.2 V、取 Rbal=47 Ω：Ibal=4.247≈89 mA，Pbal=4.2247≈0.375 W，应选用 0.5 W 及以上电阻。

- 需均衡容量差 ΔQ=100 mAh=360 A·s、Ibal=89 mA：tbal=3600.089≈67 min。

## 常见器件型号

- 均衡电阻：2512 贴片电阻、水泥电阻。

- 开关：AO3400（N 沟道 MOSFET）。

- 电池管理 AFE：BQ76920、LTC6804（集成被动均衡）。

## 注意事项

- 均衡能量以热形式耗散，需保证 PCB 散热与电阻功率裕量。

- 均衡电流过大会造成局部发热集中，必要时采取分时轮询均衡。

- 仅能「削峰」，不能把能量回补给电压低的单体，效率较低。

- 均衡门槛与回差设置不当会引起频繁通断，影响寿命与精度。

## 参考资料

- Wikipedia: Battery balancing。

- TI 产品页 BQ76920（含被动均衡）。

- 《锂电池均衡技术》（相关中文教材 / 综述）。

材料收集者：杜文杰