# 反相放大电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1、输入电阻 R1、反馈电阻 Rf 与 平衡电阻 R2 组成。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 的正端与 R1 上端相连）；节点② 反相输入端节点（虚地）（R1 下端、Rf 左端、A1 的反相输入端 IN− 三者相连）；节点③ 同相输入端节点（A1 的同相输入端 IN+ 与 R2 上端相连）；节点④ 输出节点（A1 的输出端 OUT 与 Rf 右端相连，作为电路输出 Vout）。

各元件管脚连接：R1 一端接输入节点、另一端接反相输入端节点；Rf 一端接反相输入端节点、另一端接输出节点；R2 一端接同相输入端节点、另一端接地 GND；A1 的 IN− 接反相输入端节点、IN+ 接同相输入端节点、OUT 接输出节点、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（单电源时 V− 接地）。

由此构成”输入经 R1 到反相端、Rf 跨接输出与反相端、同相端经 R2 接地”的反相放大组态，输出与输入反相，闭环增益为 −Rf/R1。

## 工作原理

利用运放”虚短、虚断”：反相端电位被虚短拉到 0（虚地），输入电流 I=VinR1 全部经 Rf 流向输出端，故 Vout=−IRf=−VinRfR1，实现反相放大。

## 关键计算公式

- 电压增益（闭环）：

Av=VoutVin=−RfR1

- 输出电压：

Vout=−VinRfR1

- 输入电阻：

Rin=R1

- 同相端平衡电阻（减小输入偏置电流引起的失调）：

R2=R1∥Rf=R1RfR1+Rf

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R1​ | 输入电阻 | Ω |
| Rf​ | 反馈电阻 | Ω |
| R2​ | 平衡电阻 | Ω |
| Av​ | 电压增益 | 倍（V/V） |
| Vin、Vout | 输入 / 输出电压 | V |

## 元件调整影响

- Rf 增大 或 R1 减小 → 增益 |Av| 增大。

- R1 决定输入阻抗：R1 越大输入阻抗越高，但同等增益下 Rf 也要更大，热噪声与失调会增大。

- 增益受运放增益带宽积（GBW）限制：信号频率越高，可获得的闭环增益越低。

- 输出摆幅不能超过运放电源电压范围，增益设置过大时会发生削波失真。

## 典型参数示例

- 取 R1=10 kΩ、Rf=100 kΩ：Av=−10。

- 取 R1=Rf=10 kΩ：Av=−1（反相器）。

- 平衡电阻 R2=10k∥100k≈9.1 kΩ。

## 常见器件型号

- 通用运放：LM358、LM324、TL072、TL084。

- 音频运放：NE5532、OPA2134。

- 精密运放：OP07、OPA2277。

- 电阻：1% 金属膜 / 薄膜电阻。

## 注意事项

- 反相输入阻抗较低（等于 R1），前级需有足够驱动能力。

- 需接平衡电阻 R2 以减小输入偏置电流引起的失调。

- 增益受运放增益带宽积（GBW）与摆率限制，高频 / 大摆幅时易失真。

- 双电源运放需提供正负电源，单电源工作时需加直流偏置。

## 参考资料

- TI《Op Amps for Everyone》。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Operational amplifier applications。

材料收集者：杜文杰