# 指数放大电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1、反馈电阻 R 与 输入非线性器件（二极管 D 或三极管 Q 的基-射结） 组成。电路关键节点：输入节点（信号源 Vin 正端接输入非线性器件的阳极/基极）；反相端节点（虚地）（非线性器件的阴极/发射极、A1 的 IN−、R 左端相连）；输出节点（A1 的 OUT 与 R 右端相连，作为输出 Vout）；A1 的 IN+ 接地 GND。

各元件管脚连接：输入二极管 D（或三极管 Q 的发射结）跨接在输入节点与反相端节点之间，阳极/基极接输入节点、阴极/发射极接反相端节点；R 一端接反相端节点、另一端接输出节点；A1 的 IN− 接反相端节点、IN+ 接地 GND、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE。

由此构成指数（反对数）放大组态：输入电压直接加在 PN 结上，其指数电流经反馈电阻 R 转为输出电压，输出正比于 e 的输入次方，与对数放大互为逆运算。

## 工作原理

PN 结正向电流与其端电压呈指数关系 I=IS(eV/(nVT)−1)。运放控制反馈使流过电阻 R 的电流等于二极管电流，输入电压线性变化时输出电压按指数规律变化，从而完成反对数运算。

## 关键计算公式

- 输出电流（二极管正向伏安特性）：

ID=ISeVBE/(nVT)−1

- 热电压：

VT=kTq≈26 mV (25 ∘C)

- 输出电压（理想指数关系）：

Vout∝eVin/(nVT)

- 采用三极管时更精确的对数/指数关系：

IC=IS eVBE/VT

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ID,IC​ | 二极管 / 集电极电流 | A |
| IS​ | 反向饱和电流 | A |
| VBE​ | 基极－发射极电压 | V |
| n​ | 理想因子（1~2） | 无量纲 |
| VT​ | 热电压 | V |
| k​ | 玻尔兹曼常数 | J/K |
| q​ | 电子电荷 | C |
| T​ | 绝对温度 | K |

## 元件调整影响

- 输入电阻 R 增大 → 同样输入电压下电流减小，输出幅度下降。

- 三极管 IS 不同 / 换用二极管 → 输出尺度与温度系数改变。

- n（理想因子）增大 → 指数斜率变缓（灵敏度下降）。

- 温度升高 → VT 增大会使指数特性随温度漂移，需温补。

## 典型参数示例

- 25 ∘C 时 VT≈26 mV；输入 Vin 每变化 60 mV（近似 2.3VT），输出电流约变化一个数量级（×10）。

- 取三极管，VBE=600 mV、VT=26 mV：IC≈IS e23，呈强指数放大。

## 常见器件型号

- 运算放大器：OP07（低输入偏置）、LM358。

- 指数器件：二极管 1N4148；匹配双三极管 MAT02、LM394（超配对）。

## 注意事项

- PN 结特性强烈依赖温度，实用电路必须加温补（匹配对管 + 热敏补偿）。

- 输入动态范围窄、受 IS 与结的偏差影响大，精度不如对数/指数专用芯片。

- 运放输入偏置电流会造成误差，宜选低偏置运放并注意结的匹配。

## 参考资料

- Wikipedia: log amplifier / Operational amplifier applications。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 应用笔记（对数 / 指数放大器）。

材料收集者：杜文杰