# 求和放大电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1、N 路输入电阻 R1,…,RN、一个反馈电阻 Rf 与 平衡电阻 Rp 组成。电路关键节点：各路输入节点 V1,…,VN（每路信号源正端分别接对应输入电阻 Ri 的上端）；反相求和节点（虚地）（所有输入电阻 R1,…,RN 的下端、Rf 左端、A1 的 IN− 相连）；同相输入端节点（A1 的 IN+ 与 Rp 上端相连）；输出节点（A1 的 OUT 与 Rf 右端相连，作为输出 Vout）。

各元件管脚连接：每个 Ri 一端接各自输入节点 Vi、另一端接反相求和节点；Rf 一端接反相求和节点、另一端接输出节点；Rp 一端接同相输入端节点、另一端接地 GND；A1 的 IN− 接反相求和节点、IN+ 接同相输入端节点、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时 V− 接地）。

由此构成多输入反相求和组态：各路信号经各自电阻汇入虚地求和，输出为各输入加权和取反，Vout=−Rfi​Vi/Ri。

## 工作原理

反相输入端为虚地，各输入电流 Ii=Vi/Ri 全部汇入同一节点，总电流流经 Rf 在输出端形成电压。各路信号互不影响、线性叠加，输出为各输入的加权和取反。

## 关键计算公式

- 输出电压（N 路反相求和）：

Vout=−Rfi=1NViRi

- 各输入电阻相等（R1=⋯=RN=R）时：

Vout=−RfRi=1NVi

- 同相端平衡电阻（减小输入偏置电流误差）：

Rp=R1∥R2∥⋯∥RN∥Rf

- 相对某一输入的闭环增益：

Av,i=−RfRi

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vi​ | 第 i 路输入电压 | V |
| Ri​ | 第 i 路输入电阻 | Ω |
| Rf​ | 反馈电阻 | Ω |
| Rp​ | 同相端平衡电阻 | Ω |
| Vout​ | 输出电压 | V |

## 元件调整影响

- Ri 增大 → 该路输入对输出的贡献（权重 Rf/Ri）减小。

- Rf 增大 → 所有路的加权增益同步增大（输出幅度整体放大）。

- 某一路 Ri→∞（开路） → 该路对输出无贡献，即被”去掉”。

- 平衡电阻 Rp 取值不当 → 输入偏置电流引起失调，输出出现直流误差。

## 典型参数示例

- 两路求和，取 R1=R2=Rf=10 kΩ，V1=1 V、V2=0.5 V：Vout=−(1+0.5)=−1.5 V。

- 权重不同，取 Rf=20 kΩ、R1=10 kΩ、R2=20 kΩ，V1=V2=1 V：Vout=−(2+1)=−3 V。

## 常见器件型号

- 运放：LM358、TL072、OP07（低失调）、OPA2277。

- 电阻：1% 金属膜电阻（要求精度时用 0.1% 电阻网络）。

## 注意事项

- 各路电阻取值不宜过小，否则输入阻抗低、加重信号源负载。

- 更高精度场合应配置 Rp 或选用低输入偏置电流运放，抑制失调。

- 与反相放大一样，输出相位反相；需要同相求和可后续再接反相器。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Operational amplifier applications（Summing amplifier）。

- TI 应用笔记 SBOA270。

材料收集者：杜文杰